TTF-FMS 최종 마스터 문서 — 풀버전 v8

설비 운영 AI Copilot | FEMS + CMS Lite 하이브리드

SKN25 FINAL 4팀 (팀팀포) | 발표일: 2026.06.26 | 시간 제한 없이 전체 내용 포함

이 문서는 발표 가능한 모든 내용을 담은 풀버전입니다. 실제 발표용 15분 버전은 별도로 압축합니다.

v8 수정 내역 (2026-06-16)

- 19-7: sLLM 설계 철학 추가 (sLLM은 계산하지 않는다. 설명한다.)

- 19-8: LLM 호출 횟수 및 경로 상세 추가 (키워드 룰 성공 1회 / 실패 2회 / CMS·off_topic 0회)

- 19-9: 10가지 품질 향상 기법 전체 추가 (데이터 선주입·Few-shot·RAG·도메인지식·thinking·형식강제·환각방지·keep_alive·캐싱·폴백)

- 22절 신설: 프론트엔드 React+Vite (12개 패널 / 인증 구조 / SSE 실시간 알림 / APScheduler 자동 재학습)

v7 수정 내역 (2026-06-15)

- 13절: Honda R&D Europe 데이터셋 상세 (시설 개요 / 건물 구성 / 에너지 시스템 / 변수 목록 / Regime 이벤트 / 게이트웨이 장애)

- 14절: FEMS/CMS 도메인 지식 (KPI 공식 / K-FEMS 7대 수식 / 이상 유형 5종 / 계절별 정상 범위 / 역률 해석)

- 15절: 데이터 아키텍처 (MongoDB→TimescaleDB→AI 레이어 흐름 / 테이블 스키마 / 운영 환경)

- 16절: v84 예측 모델 상세 (잔차 타겟 / 앙상블 구성 / 운영 사양 / AI Hub 검증)

- 17절: Import P-Max (최대수요전력 예측 / 앙상블 구성 / AI Hub 검증)

- 18절: 이상탐지 시스템 구현 상세 (2경로 탐지 / anomaly_results 스키마 / API 엔드포인트)

- 19절: sLLM 구축 및 운영 상세 (듀얼 모델 / 평가 결과 전체 / Ollama 최적화 / 온프레미스 전환)

- 20절: RAG 시스템 상세 (pgvector / 미터 URN 조회 / 오프토픽 방어)

- 21절: Reporting Agent (monthly_report KPI / PDF 생성 / 할루시네이션 방지)

v6 수정 내역 (2026-06-15)

- 4-3: CMS Health Score 산출 방식 (api/routers/cms.py 코드 기반)

- 4-4: 설비별 이상 유형 매핑과 상태 등급 (cms_agent.py 코드 기반)

- 4-5: 전기 시그니처 기반 AI 진단 (api/routers/cms.py 코드 기반)

- 4-6: 예지보전 추세 외삽 로직 (api/routers/cms.py compute_predictive 코드 기반)

- 4-7: Work Order 운영 루프 (api/routers/cms.py work_orders 테이블 코드 기반)

- 5-4: Orchestrator 하이브리드 의도분류 (agents/orchestrator.py 코드 기반)

- 5-5: Off-topic 방어와 도메인 경계 제어 (agents/orchestrator.py 코드 기반)

- 5-6: Critic Node 용어 교정 (agents/orchestrator.py _REPLACEMENTS 코드 기반)

- 5-7: AgentState와 화면 컨텍스트 (agents/state.py 코드 기반)

- 5-8: LLM Client 듀얼 모델/Provider 추상화 (agents/llm_client.py 코드 기반)

- 12-1-1: CMS 관련 추가 한계 항목 보강

v6 수정 내역 (2026-06-15)

- 4-3~4-7: CMS Health Score, 설비 매핑, 전기 시그니처 진단, 예지보전 외삽, Work Order 루프 추가 (api/routers/cms.py, cms_agent.py 코드 기반)

- 5-4~5-8: Orchestrator 의도분류, Off-topic 방어, Critic 용어 교정, AgentState, LLM Client 구조 추가 (orchestrator.py, state.py, llm_client.py 코드 기반)

- 12-1-1: CMS 관련 추가 한계 항목 보강

v5 수정 내역 (2026-06-15)

- 4-1절 직후 이상 유형 정의 보강 추가 (backend/src/knowledge/domain_knowledge.py 코드 기반)

- 4-1-1: 이상 유형 정의 표 (PowerSpike / COPDrop / NightConsumption / CHPOutage / PVNightNonZero)

- 4-1-2: anomaly_type 저장 및 활용 구조 설명

- 4-1-3: Anomaly Agent 역할 설명

- 4-1-4: 유형별 점검 권고 예시 표 (ANOMALY_DOMAIN_PROMPT 기준)

v4 수정 내역 (2026-06-15)

- 5-1절 오케스트레이터 표: 본문은 이미 ~3,700ms로 정상 표기 확인. 구버전 비교표(gpt-4o-as-Judge 기준)는 &#x201C;구버전 참고&#x201D; 명기 상태 유지. 추가 수정 없음.

1. 서비스 정의 및 포지셔닝

1-1. 한 줄 정의

"추가 센서 없이 이상 징후를 선별하고 AI가 운영 의사결정을 지원하는 설비 운영 AI Copilot"

1-2. EMS / FEMS / CMS 개념

| 구분 | 의미 | 우리 구현 범위 |
| --- | --- | --- |
| EMS (에너지 관리 시스템) | 공장 전체 에너지 관리 상위 개념 | 포함 (FEMS+CMS 통합) |
| FEMS (공장 에너지 관리) | 전기요금 관리, 피크 관리, 에너지 절감 | ✅ Import P-Max 피크 예측, 요금 모니터링 |
| CMS (설비 상태 감시) | 설비 이상 감지, 예지보전, 작업지시 | ✅ CMS Lite — 전력 데이터 기반 이상 징후 선별 |
| CMS Lite (우리 정의) | 추가 센서 없이 전력 계량기만으로 CMS 기능 제공 | ✅ 풀 CMS 아님, 이상 징후 선별+점검 우선순위 수준 |

※ CMS Lite: 진동·온도 센서 없이 전력 데이터(전압·전류·역률·유효전력)만으로 이상 징후를 선별합니다. 확정 진단은 현장 엔지니어가 수행합니다.

1-3. 운영 프로세스 개선 (Before / After)

| 업무 | 기존 (Before) | TTF-FMS (After) |
| --- | --- | --- |
| 이상 알람 확인 | 수동으로 대시보드 확인 / 원인 모름 | SSE 실시간 알림 자동 수신 / AI 원인 후보 제시 |
| 원인 분석 | 담당자가 직접 데이터 조회·판단 | AI가 PowerSpike·COPDrop 등 운영 유형 자동 해석 |
| 작업지시 작성 | 수기 작성 / 시간 소요 | AI 진단 후 작업지시 자동 생성 → 칸반 등록 |
| 보고서 작성 | 수기 또는 엑셀 집계 | 일일·월간 보고서 자동 생성 (PDF·DOCX·HWPX) |
| 정보 조회 | SQL 또는 담당자 문의 | 자연어 질의로 즉시 조회 (AI Copilot) |
| 설비 점검 우선순위 | 경험·감 의존 | 헬스 스코어 + 예지보전 추세 기반 자동 우선순위 |

핵심: 이상 발생 → AI 분석 → 작업지시 생성까지 흐름이 자동화. 현장 담당자는 판단에 집중, 반복 데이터 조회·문서 작성 부담 감소.

1-4. 데이터 흐름 파이프라인 (전체)

| 단계 | 구성 요소 | 처리 내용 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 데이터 수집 | 전력 계량기 45개 (v84) / 73개 설비 (AI Hub) | 1시간 단위 리샘플링 / reference.corrected_resampled_1h | 원시 전력 시계열 |
| ② 예측 (v84) | LSTM×6 + CatBoost + LightGBM + Ridge + Seasonal Naive | 잔차 타겟 P(t)−P(t-1) / 계량기별 개인화 / input_scaler·target_scaler 내장 | 예측값 P̂(t) |
| ② 예측 (P-Max) | LightGBM×2 + XGBoost + CatBoost / validation RMSE 가중치 앙상블 | 15분 피크 예측 / 입력 96행×22피처 / 출력 4개 horizon | 15분 P_max 예측 |
| ③ 잔차 계산 | residual = 실측 − 예측 | 시간대별 백분위 임계값 (2~98 퍼센타일, floor=−50W) | 잔차 + 경보 플래그 |
| ④ 이상탐지 (주력) | 잔차 기반 + IsolationForest 보조 | 임계 초과 → 이상 후보 / 주력 경로 | 이상 후보 목록 |
| ④ 이상탐지 (폴백) | 통계 + IsolationForest + LSTM-AE 3단 투표 | 주력 실패 시 폴백 / 3개 모델 다수결 | 이상 후보 목록 (폴백) |
| ⑤ LLM 해석 | anomaly_agent → LangGraph → sLLM (Ollama) | PowerSpike·COPDrop 등 운영 유형 분류 / 원인 추정 | 이상 유형 + 원인 추정 |
| ⑥ 작업지시 | CMS Agent → PostgreSQL | 점검 항목·우선순위·작업지시 자동 생성 | 작업지시 + 정비이력 |

2. 기획 — 왜 만들었는가

2-1. 문제: 현장 담당자는 결정을 못 한다

| 현상 | 원인 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 알람만 울리고 원인을 모른다 | 기존 FEMS는 데이터만 보여줌 / 원인 설명 없음 | 조치 못 하고 방치 → 설비 고장으로 이어짐 |
| 전기요금 급등 | 3년간 80% 급등 / 2026.04 요금 개편 | 중소기업 95% 부담, 70% 대책 없음 |
| 두 시스템이 따로 논다 | FEMS(에너지)와 CMS(설비)가 별개 운영 | 에너지 이상과 설비 이상을 연결해서 볼 수 없음 |

2-2. 기존 시스템의 한계

| 구분 | 기존 FEMS | 기존 CMS | 우리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 제공 | ✅ 수치·그래프 제공 | ✅ 설비 상태 수치 | ✅ 제공 |
| 의사결정 지원 | ❌ 사람이 판단해야 함 | ❌ 사람이 판단해야 함 | ✅ AI 원인추정 + 작업지시 |
| 추가 설치 필요 | 전력 계량기 (기존 활용) | ❌ 진동·전류 센서 별도 설치 | ❌ 기존 계량기만 활용 |
| 통합 운영 | ❌ 별개 시스템 | ❌ 별개 시스템 | ✅ FEMS + CMS Lite 통합 |
| LLM 챗봇 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 자동 리포트 | ❌ | ❌ | ✅ |

2-3. 시장 공백

"상용화됐지만 AI 없는 솔루션" vs "AI 있지만 상용화 못 한 연구" — 그 사이 공백

| 카테고리 | 현황 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| K-FEMS 기본형 (정부 표준) | AI 없음. 모니터링·분석 수준 | 중소기업 97% 비용 부담 → 기본형에 머뭄 |
| K-FEMS 고급형 | AI 예측·이상탐지 있음. 이상 원인 설명·챗봇 없음 | 중소기업 접근 어려운 비용 |
| 민간 FEMS 솔루션 전반 | AI 없음. 모니터링·분석 수준 | 기능 명세 비공개 → K-FEMS가 표준 대표 |
| 유호스트 (AI FEMS 선언) | 2023년 착수 발표 후 소식 없음 | 말만 있고 구현 없음 |
| ETRI 업종맞춤형 FEMS | 2026.03 성과 발표 단계 / 상용화 1~2년 소요 예상 | 현재 직접 경쟁 아님 |
| 기존 CMS (Pi-CMS, 가디원 등) | 진동·전류 센서 필요. FEMS 통합 없음. 챗봇 없음 | 추가 하드웨어 투자 필요 |
| 우리 (TTF-FMS) | 기존 계량기만으로 FEMS+CMS Lite+AI Copilot 통합 | 지금 당장 중소기업이 쓸 수 있는 수준 |

3. 기술 — 예측 모듈

3-1. v84 앙상블 (소비 전력 예측 → 잔차 → 이상탐지)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 모델 구성 | LSTM×6 + CatBoost + LightGBM + Ridge + Seasonal Naive |
| 타겟 | 잔차 타겟: P(t)−P(t-1) (절대값이 아닌 변화량 예측) |
| 개인화 | 45개 계량기 각각 별도 모델 (개인화 앙상블) |
| 정규화 | input_scaler + target_scaler 내장 → 스케일 변화에 강건 |
| 목적 | 예측 자체가 아니라 잔차 계산이 목적 → 이상탐지 수단 |
| 학습 데이터 | Honda R&D Europe EMS (2018~2024, 81개 계량기, 6년치) |
| 해상도 | 1시간 단위 (reference.corrected_resampled_1h) |

3-2. Import P-Max (15분 피크 예측 → FEMS 피크 과금 회피)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 모델 구성 | LightGBM×2 + XGBoost + CatBoost / validation RMSE 기반 가중치 앙상블 |
| 대상 계량기 | V.Z81, V.Z82, H2.Z35x, H2.Z36x 4개 논리 계량기 |
| 입력 | 최근 24시간(96개 시점) × 22개 피처 |
| 출력 | 향후 15분/30분/45분/60분 P_max 예측값 4개 |
| 피처 22개 | 기본값(P_mean/P_max/P_std/U1_mean/PF_mean) + 시간 피처 + lag + diff + rolling |
| 목적 | 한국전력 최대수요전력 요금제 피크 과금 사전 예측·회피 |
| Honda 성능 | Persistence 대비 RMSE 개선율 11~18% / 방향 일치율 68~73% / 추론 70,660건 실패 0건 |
| 운영 흐름 | 운영자/sLLM → FastAPI → RunPod 재학습 → candidate 검증 → 승격 → 롤백 |

3-3. 두 모델 역할 구분

| 구분 | v84 앙상블 | Import P-Max |
| --- | --- | --- |
| 목적 | 이상탐지를 위한 잔차 계산 | FEMS 피크 과금 회피 |
| 타겟 | 변화량 (잔차 타겟) | P_max 절대값 |
| 계량기 수 | 45개 (v84 기준) | 4개 논리 계량기 |
| 해상도 | 1시간 | 15분 |
| 스케일 전이 | input/target scaler 내장 → 전이에 강건 | 정규화 없음 → 재학습 필수 |
| AI Hub 전이 | 가중치 그대로 59% 개선 (inference.py 기준) | 재학습 후 85% 개선 |

4. 기술 — 이상탐지

4-1. 이상탐지 구조

| 경로 | 방식 | 조건 |
| --- | --- | --- |
| 주력 경로 | 잔차 기반 임계 초과 + IsolationForest 보조 | 정상 운영 시 이 경로 사용 |
| 폴백 경로 | 통계 + IsolationForest + LSTM-AE 3단 투표 (다수결) | 주력 경로 실패 또는 데이터 부족 시 |

잔차 임계값 설정 방법

- 시간대별 백분위 임계값: 실제 P의 2~98 퍼센타일 (floor = -50W)

- 왜 예측이 필요한가: 정상 패턴을 예측한 뒤 실측값과의 차이(잔차)로 이상을 탐지 — 예측 자체가 목적이 아님

- 주의: '고장 진단'이 아니라 '이상 징후 선별' — 최종 진단은 현장 엔지니어

4-1-1. 이상 유형 정의 (5종)

이상 유형은 backend/src/knowledge/domain_knowledge.py의 ANOMALY_DOMAIN_PROMPT에 정의되어 있으며, anomaly_agent가 탐지 결과를 해석할 때 참조하는 기준이다. LLM이 유형을 임의로 생성하는 것이 아니라, 탐지된 이상 후보에 대해 정의된 유형 중 해당하는 것을 분류하는 구조다.

| 유형 코드 | 명칭 | 탐지 신호 | 의심 원인 |
| --- | --- | --- | --- |
| PowerSpike | 전력 급등 | electricity_P.total 급증 / 그리드 과부하 위험 | 설비 과부하 또는 수요 급증 |
| COPDrop | COP 급락 | 냉방 효율 저하 | 냉각기 과부하 또는 냉매 부족 의심 |
| NightConsumption | 야간 이상 소비 | 운영 시간 외 전력 소비 감지 | 설비 미차단 또는 침입 의심 |
| CHPOutage | CHP 정지 | CHP 전기·열 동시 0 감지 | 자급률 급감 / 그리드 의존도 증가 |
| PVNightNonZero | PV 야간 비정상 | 야간 PV > 0 (정상 야간 NaN과 구별 필요) | 센서 오류 가능성 |

4-1-2. anomaly_type 저장 및 활용 구조

탐지 결과는 anomaly_results 테이블의 anomaly_type 컬럼에 저장된다. anomaly_agent는 이 저장된 유형값을 조회하여 현장 담당자에게 운영 관점의 설명을 제공한다.

잔차 기반 이상 후보 탐지 → anomaly_results.anomaly_type 저장 → anomaly_agent 조회 → 운영 유형 해석 → 점검 권고 생성

※ 유형 분류는 ANOMALY_DOMAIN_PROMPT에 사전 정의된 5종 기준을 적용하는 구조이며, LLM이 유형을 임의로 생성하지 않는다.

4-1-3. Anomaly Agent 역할

- anomaly_results 테이블에서 이상 후보 목록 및 경보 플래그 조회

- anomaly_type 기준으로 운영 유형 해석 및 점검 권고 제시

- DB 직접 조회 기반 답변 — LLM이 수치를 임의 생성하지 않음

- 이상탐지 관련 통계 (경보율, 설비별 발생 빈도 등) 조회 지원

4-1-4. 유형별 점검 권고 예시 (ANOMALY_DOMAIN_PROMPT 기준)

| 유형 | 점검 권고 요약 |
| --- | --- |
| PowerSpike | 전기 패널 과부하 여부 점검 / 고부하 설비 가동 스케줄 확인 / 피크 수요 관리 조치 검토 |
| COPDrop | 냉각 시스템 점검 / 냉매 수준 확인 / 냉각수 온도·유량 점검 / 열교환기 오염 여부 확인 |
| NightConsumption | 야간 가동 설비 목록 점검 / 불필요 설비 전원 차단 여부 확인 / 보안 이상 여부 점검 |
| CHPOutage | CHP 제어 시스템 점검 / 연료 공급 상태 확인 / 그리드 의존도 급증 대비 전력 조달 계획 검토 |
| PVNightNonZero | PV 센서 오류 여부 점검 / 계측 데이터 정합성 확인 / 인버터 상태 점검 |

※ 점검 권고는 확정 진단이 아닌 이상 징후 선별 결과 기반 권고 사항이며, 최종 판단은 현장 엔지니어가 수행한다.

4-2. AI Hub 외부 검증 결과 (이상탐지)

| 지표 | 기준값 | Honda 가중치 그대로 | AI Hub 재학습 후 |
| --- | --- | --- | --- |
| 경보율 | Honda 17.79% | 37.53% | 20.04% (Honda 근접) |
| 오탐율 | 가능한 낮을수록 좋음 | 31.10% | 11.77% (대폭 개선) |
| 데이터 | AI Hub 63개 업체 461개 설비 Mobile Energy Meter 직접 계측 | - | - |

※ 정답 라벨 없는 비지도 학습 특성상 경보율·오탐율 기준으로 평가. Honda(17.79%)에 근접은 AI Hub 재학습 후 기준.

4-3. CMS Health Score 산출 방식

설비별 헬스 스코어는 api/routers/cms.py의 compute_equipment_status 함수에서 산출된다. 절대 이상 건수가 아니라 노출 시간(window_days × 24시간) 대비 이상 발생률에 severity 가중치를 곱한 방식을 사용한다. 기준 기간은 최근 30일(window_days=30)이며, gateway_failure=FALSE 조건으로 게이트웨이 장애 구간 데이터를 제외한다.

| 산출 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 기준 기간 | 최근 30일 | window_days=30 |
| 분모 (노출 시간) | window_days × 24 = 720시간 | 절대 건수 아님 |
| CRITICAL 가중치 | 8.0 | severity별 차등 적용 |
| HIGH 가중치 | 6.0 |  |
| MEDIUM 가중치 | 0.6 |  |
| LOW 가중치 | 0.2 |  |
| penalty_frac 계산 | (건수 / 노출시간) × 가중치 합산 | 1.0 초과 시 1.0 클램프 |
| score = round(100 × (1 − min(penalty_frac, 1.0))) |  | 정수 반환 |

| 점수 범위 | 상태 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 85 이상 | 정상 | 이상 발생률 낮음 |
| 60 이상 ~ 85 미만 | 주의 | 누적 이상 증가 추세 |
| 60 미만 | 경고 | 즉각 점검 권고 |

※ gateway_failure=FALSE 조건으로 게이트웨이 장애 구간(인공 보정 데이터)의 이상을 헬스 스코어 계산에서 제외한다.

4-4. 설비별 이상 유형 매핑과 상태 등급

설비 마스터(api/config.py)는 설비별로 귀속 이상 유형(anomaly_type) 목록을 정의한다. 헬스 스코어·진단·예지보전 모두 이 매핑을 기준으로 해당 설비에 속하는 이상만 집계한다.

| 설비 ID | 설비명 | 귀속 이상 유형 | 핵심 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| grid | 계통 전력 | PowerSpike, NightConsumption | 계통 전력 (kW) |
| pv | 태양광 (PV) | PVNightNonZero | 발전량 (kW) |
| chp | 열병합 (CHP) | CHPOutage | 발전량 (kW) |
| cooling | 냉방 시스템 | COPDrop | COP |

작업지시 생성 시 상태 등급에 따라 우선순위가 자동 결정된다.

| 설비 상태 | 작업지시 우선순위 | cms_agent.py 기준 |
| --- | --- | --- |
| 경고 (score < 60) | HIGH | _do_create_work_order 내 priority 매핑 |
| 주의 (60 ≤ score < 85) | MEDIUM |  |
| 정상 (score ≥ 85) | LOW |  |

※ 설비 미지정 작업지시 요청 시 헬스 스코어가 가장 낮은 설비를 자동 선택한다(compute_equipment_status 반환값 중 첫 번째 항목).

4-5. 전기 시그니처 기반 AI 진단

run_diagnosis 함수는 이상탐지 결과와 함께 reference.corrected_resampled_1h 테이블에서 전기 시그니처를 추출해 LLM 진단 프롬프트에 첨부한다. 측정값은 기준 기간 동안 미터별 평균이며, 3상 불평형률은 미터 단위로 별도 계산한다.

| 시그니처 항목 | 계측 값 | 해석 기준 |
| --- | --- | --- |
| 3상 전압 불평형률 (%) | (max − min) / mean × 100 | 10% 초과 → 결상·부하 불균형·권선 이상 의심 |
| 3상 전류 불평형률 (%) | (max − min) / mean × 100 | 10% 초과 → 동일 기준 적용 |
| 평균 역률 (PF) | PF 측정값 평균 | 소비 설비 0.85 미만 → 무효전력 과다·효율 저하 의심 |
| 평균 주파수 (Hz) | f 측정값 평균 | 50Hz ±0.5 이탈 → 계통 안정성 문제 |

발전 설비(PV·CHP)는 역률이 음수이거나 낮은 값이어도 전력을 계통으로 역송(생산)하고 있는 정상 상태일 수 있다. run_diagnosis 함수는 eq_id가 pv 또는 chp인 경우 시스템 프롬프트에 오진단 방지 지시를 명시적으로 추가한다.

※ 전기 시그니처는 LLM 진단의 입력 데이터이며, AI 진단 결과는 원인 추정·점검 권고 수준이다. 확정 진단은 현장 엔지니어가 수행한다.

4-6. 예지보전 추세 외삽 로직

compute_predictive 함수(api/routers/cms.py)는 설비 유형에 따라 다른 추세 지표를 사용한다. 냉방 시스템은 월평균 COP 추세를, 그 외 설비는 월별 이상 발생 건수 추세를 기반으로 위험 방향을 판단한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 냉방 (cooling) | 월평균 COP 시계열 (monthly_report 테이블). COP critical 기준값 = 1.5 |
| 그 외 설비 | 월별 이상 발생 건수 시계열. 기울기 > 평균의 15% → 악화, < -15% → 개선, 그 외 → 안정 |
| 선형 외삽 | 현재 COP에서 critical까지 선형 기울기로 남은 개월 수 계산 |
| 지수 감쇠 외삽 | ln(COP) ~ x 회귀 후 COP 1.5 도달 시점 계산 |
| 보수적 선택 | 선형·지수 감쇠 중 더 짧은 (더 보수적인) 예측값 사용 |
| 계절 보정 | 예측 범위 내 7·8월 포함 시 월당 10% 단축, 최대 25% 보정 |

※ 예지보전 결과는 현 추세 지속 시 기준치 도달 가능성을 나타내는 참고용 위험 예측이다. 실제 고장 시점을 확정하지 않는다.

4-7. Work Order 운영 루프

work_orders 테이블은 진단 → 조치 → 이력 관리의 운영 루프를 지원한다. cms_agent.py의 _do_create_work_order 함수와 api/routers/cms.py의 insert_work_order 함수가 공용으로 작업지시를 생성하며, 상태 전환은 /cms/work-orders/{id}/status 엔드포인트로 관리한다.

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | SERIAL PK | 자동 채번 |
| equipment_id / equipment_name | TEXT | 귀속 설비 |
| title / cause / action | TEXT | 작업 제목·원인·조치 내용 |
| priority | TEXT | HIGH / MEDIUM / LOW (상태 등급 자동 매핑) |
| status | TEXT | open → in_progress → done |
| assignee / outcome_note | TEXT | 담당자·완료 메모 |
| created_at / updated_at | TIMESTAMPTZ | 등록·수정 시각 |
| resolved_at | TIMESTAMPTZ | status=done 전환 시 자동 기록 |

run_diagnosis 결과(원인 추정·권장 조치 텍스트)는 action 필드에 첨부되어 현장 엔지니어가 점검 시 참고할 수 있도록 한다.

5. 기술 — AI Copilot (멀티 에이전트)

5-1. 오케스트레이터 의도분류

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구조 | 키워드 룰 우선(70%) + LLM 폴백(30%) |
| 정확도 | 92% (골든셋 100문항 기준) |
| 레이턴시 | ~3,700ms (EXAONE 3.5 7.8B, keep_alive 최적화 후) |
| 오프토픽 방어 | 키워드 라우팅 + RAG Agent 프롬프트 2중 방어 |
| LLM 폴백 OFF 실험 | 50.6% (500문항, 룰만 단독) — 폴백 필요성 증명 |

5-2. 5개 하위 에이전트

| 에이전트 | 담당 의도 | 처리 방식 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMS Agent | 설비 상태·진단·작업지시·예지보전 | PostgreSQL DB 직접 조회 / LLM 임의 수치 생성 없음 | DB 조회 |
| Anomaly Agent | 이상탐지 결과·통계 | 이상 후보 목록 + 경보 플래그 조회 / 운영 유형 해석 | 이상탐지 파이프라인 |
| Report Agent | 월간 리포트·보고서 | Airflow 스케줄러 연동 / 자동 리포트 생성 | Airflow |
| Forecast Agent | 전력 예측·피크 질문 | v84·Import P-Max 예측 결과 조회 | 예측 모듈 |
| RAG Agent | 도메인 개념·정책 질문 | VectorDB 코사인 유사도 Top-K=5 / 임계값 0.7 / fallback: DOMAIN_KNOWLEDGE_PROMPT | pgvector |

5-3. LangGraph 세션 분기

| 세션 유형 | 처리 대상 | 노드 흐름 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단순 응답 | 일반 안내·짧은 확인 | 입력 → 분류 → 즉시 응답 | PASS |
| 근거 기반 답변 | 계량기·이상탐지·리포트·작업이력 | 입력 → 분류 → VectorDB 검색 → 품질 게이트 → 근거 패킷 → 응답 | PASS |
| 승인·작업 등록 | 리포트 생성·재집계·운영 영향 작업 | 입력 → 분류 → 검토 노트 → 승인 판단 → 작업 등록 → 응답 | PASS |

※ LangGraph 검증: 처리 경로 분기 5/5 PASS / 노드 15개 / LLM 분류 100% / 평균 지연 약 1초 이내

※ 테스트 파일 20개 / 테스트 함수 107개 / 골격 계약: cms skeleton contracts ok (exit code 0)

※ RAG 유사도 점수·RAGAS 점수는 미확인 — 성능 수치로 주장하지 않음 (테스트 결과서 명시)

5-4. Orchestrator 하이브리드 의도분류

오케스트레이터(agents/orchestrator.py)는 LangGraph StateGraph 기반으로 동작한다. 사용자 질문이 입력되면 classify_intent 노드에서 의도를 분류하고, 해당 에이전트로 라우팅한 뒤 critic 노드를 거쳐 최종 답변을 반환한다.

| 분류 클래스 | 라우팅 기준 |
| --- | --- |
| anomaly | 이상탐지 결과·건수·원인 분석. 이상 유형명(CHPOutage 등) 포함 시 무조건 anomaly |
| cms | 설비 상태·진단·작업지시·예지보전. 설비명+이상건수 조합도 cms로 강제 라우팅 |
| report | 실적·보고서·KPI·월간 통계·자급률·비용 |
| forecast | 미래 예측·전망. 미래 시제 표현 발견 시 다른 키워드보다 우선 |
| rag | 개념 설명·계량기 URN 조회·그 외 에너지·설비 관련 질문. 특정 계량기 URN 감지 시 직행 |
| off_topic | 에너지·설비와 무관한 질문. LLM 호출 없이 템플릿 거절 반환 |

의도분류는 2단계로 동작한다. 1단계로 정규식 Rule Classifier가 매칭을 시도하고, 명확한 결과가 없을 때만 LLM 폴백을 호출한다(fast=True 경로). 이 구조 덕분에 전체 질문의 약 70%는 LLM 호출 없이 처리된다.

5-5. Off-topic 방어와 도메인 경계 제어

_KW_OFFTOPIC 정규식은 에너지 관리·설비 모니터링과 명백히 무관한 주제(주식·요리·날씨 예보·연예·스포츠·정치·의료·SNS 등)를 패턴으로 감지한다. 매칭 시 LLM 호출 없이 고정 거절 메시지를 반환하며, Critic 노드도 거치지 않는다.

DB 조작성 명령(DROP·TRUNCATE·INSERT 등)도 동일하게 off_topic으로 분류해 실행을 차단한다. 승인 요청·강제 처리 등 운영 권한을 우회하려는 패턴도 포함된다.

※ off_topic 거절은 LLM을 호출하지 않으므로 레이턴시가 1ms 미만이며, 프롬프트 인젝션 공격 경로도 차단된다.

5-6. Critic Node 용어 교정

Critic 노드는 LLM 심사관이 아니라 정규식 치환 기반 용어 교정 레이어다. 한국 전력 용어가 출력에 포함된 경우 자동으로 Honda 독일 시설 맥락에 맞는 용어로 치환한다.

| 금지 표현 | 교정 표현 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 한전 | 독일 공공 전력망 | Honda 시설 전력망은 독일 계통 |
| 수전량 | 계통 인입 전력량 | 한국 전력 용어 |
| 수전 전력 | 계통 전력 | 한국 전력 용어 |
| 전기요금 / 전력요금 | 전력 비용 | EUR 기반 시설 |
| ㎾h | kWh | 단위 표기 통일 |
| kWh당 | kWh 단가 | 단위 표기 통일 |

※ 교정 대상이 없으면 Critic은 텍스트를 그대로 통과시킨다. LLM 호출이 없으므로 추가 레이턴시는 0이다.

5-7. AgentState와 화면 컨텍스트

모든 에이전트는 agents/state.py의 AgentState TypedDict를 공유 상태로 사용한다. 이를 통해 에이전트 간 데이터를 명시적으로 주고받으며, 대화 히스토리와 현재 화면 컨텍스트를 유지한다.

| 필드 | 타입 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| question | str | 사용자 원본 질문 |
| intent | str | 의도 분류 결과 (rag / anomaly / report / forecast / cms / off_topic) |
| rag_answer | str | RAG·CMS·Forecast Agent가 공용으로 사용하는 중간 답변 필드 |
| anomaly_result | dict | Anomaly Agent 결과 (raw 이상 목록 + explanation) |
| report_result | str | Reporting Agent 결과 |
| forecast_result | dict | Forecast Agent 결과 |
| critic_feedback | str | Critic 교정 결과 |
| final_answer | str | 사용자에게 전달할 최종 답변 |
| pdf_path | str | 생성된 PDF 경로 (Reporting Agent) |
| context | dict | 현재 화면·설비 컨텍스트 (예: {"equipment_id": "cooling"}) |
| messages | list | 대화 히스토리 (LangGraph add_messages 어노테이션) |

context 필드는 현재 사용자가 보고 있는 화면의 설비 정보를 담는다. cms_agent.py는 질문에서 설비명을 감지하지 못하면 context.equipment_id를 폴백으로 사용한다. 이 덕분에 설비 상태 화면에서 "이거 진단해줘"라고 입력하면 현재 화면의 설비를 자동으로 인식해 처리한다.

5-8. LLM Client 듀얼 모델 / Provider 추상화

agents/llm_client.py는 LLM 프로바이더 추상화 레이어다. .env의 LLM_PROVIDER, LLM_MODEL, LLM_MODEL_FAST 값만 변경하면 모델 전환이 완료된다.

| 프로바이더 | 환경변수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| openai | OPENAI_API_KEY | OpenAI GPT 시리즈 |
| anthropic | ANTHROPIC_API_KEY | Anthropic Claude |
| gemini | GEMINI_API_KEY | OpenAI 호환 엔드포인트 사용 |
| ollama | OLLAMA_URL | RunPod 또는 로컬 Ollama. OpenAI 호환이지만 /api/chat 네이티브 호출 |

chat 함수는 fast 파라미터로 듀얼 모델 경로를 선택한다.

| 경로 | 모델 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| fast=True | LLM_MODEL_FAST (EXAONE 3.5 7.8B) | 의도분류·단순 쿼리. thinking OFF, temperature 0.1 |
| fast=False | LLM_MODEL (Gemma4 12B) | 진단·보고서·분석. thinking ON, temperature 0.3 |

Ollama 사용 시 keep_alive=-1 옵션으로 모델을 영구 적재해 재요청 시 로딩 대기를 없앤다. num_ctx는 기본 8192 토큰이며 환경변수로 조정 가능하다.

※ llm_client.py는 호출 레이어이며 SFT·LoRA 등 파인튜닝 코드가 아니다.

5-4. sLLM 성능

최신 기준 (gpt-5.5-as-Judge, 2026-06-11 v8)

| 모델 | 종합 | 한국어 | 형식 | 근거성 | 논리성 | 실용성 | 레이턴시 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gpt-5.5 (기준선) | 8.9 | 9.6 | 9.3 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | ~17s | 클라우드 기준선 |
| Gemma4 12B ← 채택 | 8.6 | 9.4 | 9.1 | 8.1 | 8.0 | 8.6 | ~8s | 품질 경로 (진단·보고서) |
| GPT-4o | 8.1 | 9.2 | 8.4 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | ~3s | 클라우드 기준선 |
| EXAONE 3.5 7.8B ← 채택 | 8.1 | 9.1 | 8.6 | 7.6 | 7.0 | 8.1 | ~3.7s | 속도 경로 (의도분류) |
| Qwen2.5 7B | 2.4 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | ~5s | 비채택 (중국어 전환) |

※ 평가 방식: gpt-5.5-as-Judge / 33문항 / 5축(한국어·형식·근거성·논리성·실용성) 10점 척도

※ 의도분류 4문항만 따로 보면 EXAONE 10.0/10. 전체 33문항 기준 8.1.

※ gpt-5.5 심사는 근거성에 엄격. gpt-4o 심사 대비 절대 점수 약 1.0 낮으나 모델 간 순위 동일.

구버전 참고 (gpt-4o-as-Judge, 2026-06-08~10 기준)

| 지표 | 베이스 (최적화 전) | EMS-Agent-sLLM-v1.0 (최적화 후) | 개선율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 종합 평가 점수 | 6.5/10 | 9.2/10 (Gemma4, thinking 활성화) | +41.5% |
| 오프토픽 거절 정확도 | 5.0/10 (EXAONE RLHF 한계) | 9.0+/10 (키워드 룰 + 프롬프트 2중 방어) | +80.0% |
| 보고서 형식 준수 | 6.0/10 (다중 버전 출력 문제) | 10.0/10 (하나의 보고서만 지시) | +66.7% |
| 의도분류 레이턴시 | 5,982ms (LLM 직접 호출) | 175ms (키워드 룰 70%×<1ms + LLM 폴백 30%) | -97.1% |

※ ※ 구버전 수치는 gpt-4o 심사 기준. 발표 자료에는 최신 gpt-5.5 기준(8.6/10, ~3,700ms) 사용할 것.

6. 기술 — 지식 근거화 (VectorDB·GraphDB·온톨로지)

6-1. 구성 요소

| 구성 요소 | 내용 | 수치 |
| --- | --- | --- |
| Vector DB (pgvector) | 기준 명세·품질검증 문서·참고 문서 의미 검색 / 코사인 유사도 Top-K=5 / 임계값 0.7 | 적재 대상 문서 10개 정의 / 실제 조각 수 미확인 |
| Graphify | 기준 문서 중심 탐색 그래프 | 노드 264개 / 연결 239개 |
| RDF/OWL 온톨로지 | 계량기·설비·계측값 관계 표현 / SHACL 제약 | 클래스 18개 / 객체 속성 15개 / 데이터 속성 19개 |
| 계량기 메타데이터 | URN 등록 목록 | 계량기 81개 (전기 71 / 열 9 / 기상 1) / 중복 쌍 12개 |

※ Vector DB 실제 적재 조각 수 및 GraphDB 지연 시간은 현재 미확인 (구축 결과서 명시)

6-2. DB 스키마 구조 (won/workspace 브랜치 기준)

| 스키마 | 주요 테이블 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| live | measurement_event / measurement_1min / measurement_15min / measurement_1h | 실시간 수집 원시 이벤트 및 후보 롤업 |
| canonical | measurement_1min / measurement_15min / measurement_1h | 승인 완료된 관측값만 / approval-gated |
| mart | peak_feature_15min / peak_input_15min / pmax_forecast_15min | P-Max 모델 서빙 입출력 |
| ops | pmax_forecast_inference_log | 추론 감사 로그 / job lineage |
| qa | pmax_forecast_evaluation / live_measurement_issue | QA 증거 / 평가 결과 |
| reference | corrected_resampled_15min / corrected_resampled_1h | 보정 리샘플 원천 (Honda EMS) |

※ FastAPI는 canonical write 절대 안 함. Airflow가 모델·리포트 워크플로우 소유. canonical 승격은 approval 이후에만.

6-3. 데이터 규모

| 항목 | 수치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 전체 데이터 규모 | 71개 계량기 × 6년 × 15분 간격 ≈ 285만 행 | 전압·전류·역률·유효전력 등 12개 측정값 |
| 게이트웨이 장애 마스킹 | 4개 구간 | 2020-02~03 / 2020-08~09 / 2021-11~12 / 2022-05~07 |
| 변류기 배율 보정 대상 | 3개 계량기 | H2.Z311 / H3.ZE50 / H3.ZE51 (scaling_factor 적용) |
| 누락 파일 | 25건 | H2.Z68 15분 파일 / 1시간 해상도 분석 영향 없음 |

6-4. 할루시네이션 방지 3중 방어

- 1층: 키워드 라우팅 — _KW_OFFTOPIC 정규식(23개 패턴: 주식·요리·날씨·연예 등)으로 LLM 호출 없이 off_topic 즉시 반환

- 2층: LLM 프롬프트 — 모든 에이전트에 "제공된 수치 외 숫자 생성 금지" 지시 전파

- 3층: RAG Agent 거절 지시 — 범위 밖 질문 수신 시 1문장만 답변

- Critic 노드: 에너지 도메인 용어 8개 패턴 자동 교정 (예: 한전→독일 공공 전력망, 수전량→계통 인입 전력량)

7. 화면 구성 (S-01 ~ S-12)

7-1. 전체 화면 목록

| 화면 ID | 메뉴명 | 그룹 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 대시보드 | 핵심 | 설비·이상·예측·비용 종합 현황 / 모든 핵심 화면 진입점 |
| S-01-a | AI 운영 브리핑 | 핵심(하위) | 일일 보고서 자동 연동 / PDF·DOCX·HWPX 다운로드 / AI 요약 생성 |
| S-02 | 설비 상태 감시 | 핵심 (CMS 주력) | 설비별 헬스 스코어 + AI 진단 모달 + 작업지시 생성 |
| S-03 | 정비 작업지시 | 핵심 | 칸반(열림/진행중/완료) 추적 + 조치 결과 기록 |
| S-04 | 이상 탐지 내역 | 핵심 (이상탐지 주력) | 멀티모델 앙상블 탐지 결과 / 전후 24h 시계열 / AI 원인 분석 |
| S-05 | 제어 및 최적화 | 보조 | AI 운영 권고 승인/거부 + 학습 반영 |
| S-06 | 수요 예측 현황 | 보조 | VMD-LSTM·XGBoost·Prophet 학습·예측·백테스트 |
| S-07 | 목표 요금 관리 | 보조 | AI 예측 기반 월말 요금 추정 / 목표 대비 초과 위험 모니터링 (EUR 단위) |
| S-08 | 보고서 | 보조 | KPI 월/계절별 집계 / 추세·균형·에너지원단위 분석 |
| S-09 | AI 대화 | 참고 | 코파일럿 전체화면 / 세션 관리 + 실시간 대화 |
| S-10 | 계량기 토폴로지 | 참고 | 81개 계량기 건물·역할·계통 시각화 (정적 데이터) |
| S-11 | 시스템 설정 | 관리 | 멀티테넌트 환경 설정 / sLLM 모델 선택 (목업) |
| S-12 | 사용자 관리 | 관리 | 역할·활성 상태 (목업) |
| C-01 | AI 코파일럿 (전역) | 공통 | 우하단 플로팅 챗봇 / 설비 컨텍스트 인지 / 알림 자동 질문 주입 |
| C-02 | 시뮬레이터 시계 (전역) | 공통 | 1x/6x/24x 속도 / 시점 이동 / 이상 발생 알림 클릭 → S-04 이동 |

7-2. 핵심 화면 연계 흐름 (시연 시나리오)

| 순서 | 화면 | 트리거 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시뮬레이터 바 (C-02) | 이상 발생 → 토스트 알림 HIGH | SSE 실시간 푸시 / "AI 분석" 버튼 노출 |
| 2 | 이상 탐지 내역 (S-04) | 토스트 클릭 또는 시뮬바 이상 알림 클릭 | 전후 24h 시계열 + AI 원인 분석 확인 |
| 3 | 설비 상태 감시 (S-02) | "이상 내역 →" 또는 직접 이동 | AI 진단 모달 → 원인·권장조치 마크다운 |
| 4 | 정비 작업지시 (S-03) | "작업지시 생성" 클릭 | 칸반에 작업카드 자동 생성 |
| 5 | AI 코파일럿 (C-01) | 알림 "AI 분석" 클릭 또는 설비 카드 클릭 | 알림 내용 자동 질문 주입 / 설비 컨텍스트 인지 |

※ 시연 순서: 이상 발생 → AI 분석 → 작업지시 생성 → 챗봇 확인 (챗봇 먼저 보여주면 AI 챗봇 데모처럼 보임)

8. 성능 검증 — 전체 수치

8-1. Import P-Max AI Hub 전이 검증 (7종 실험)

| 실험 | 개선 설비 비율 | 중앙값 RMSE 개선율 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Honda 가중치 → Validation | 11% | -1,147.7% | 성능 완전 붕괴 |
| Honda 가중치 → Training | 12% | -376.3% | 성능 완전 붕괴 |
| Honda 가중치 + StandardScaler | 4% | -424.5% | 정규화해도 악화 |
| Honda 가중치 + MinMaxScaler | 3% | -640.9% | 정규화해도 악화 |
| AI Hub Val 재학습 (3~6일치) | 50% | -0.4% | 데이터 부족 |
| AI Hub Train 재학습 (27일치) | 85% | +17.5% | ✅ Honda 결과 범위(11~18%) 내 |
| Honda 가중치 (inference.py) | 12% | -382.4% | 구현 방식 무관 동일 결과 |

※ 주의 구간(역률 60~80%) MAE 46.3% 개선 — 설비 이상 초기 징후 단계에서 가장 효과적

8-2. v84 앙상블 AI Hub 전이 검증 (5종 실험)

| 실험 | 방식 | 개선 설비 | 중앙값 RMSE 개선율 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda 가중치 (자체 스크립트) | proxy H1.Z10 → AI Hub 추론 | 10/53 (19%) | -84.1% | 스케일 불일치 |
| Honda 가중치 (inference.py) | predict_meter 직접 호출 | 33/56 (59%) | +3.9% | ✅ 정확한 추론 구조 |
| 풀 재학습 v1 (내부 4/6 분할) | 27일치 내부 분할 | 12/33 (36%) | - | 40/73 스킵 |
| 풀 재학습 v2 (7일 고정) | bundle_168 fallback | 0/3 (0%) | - | 구조 변경으로 중단 |
| Training/Validation 분리 재학습 | Training 학습 + Validation 테스트 | 14/38 (37%) | - | 35/73 스킵 |

※ v84 재학습 스킵 원인: bundle_168(168시간 윈도우)이 27일치 내부 분할 시 val/test 구간(~4.5일)에서 윈도우 0개. 최소 42일치 이상 필요.

※ 가중치 그대로(59%) > 재학습(37%)인 이유: 재학습이 잘 된 게 아니라 데이터 부족으로 LSTM이 제대로 학습 안 됨

8-3. 전체 성능 요약

| 모델 | Honda 학습 성능 | AI Hub 가중치 그대로 | AI Hub 재학습 후 | 결론 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Import P-Max | RMSE 11~18% 개선 / 방향 일치 68~73% | 12% / -382% | ✅ 85% / +17.5% | 재학습 필수. 구조 범용성 확인. |
| v84 앙상블 | Honda 전체로 학습 | ✅ 59% / +3.9% | 37% (데이터 부족) | 가중치 그대로 우수. 장기 데이터 재학습 시 더 높아질 것. |
| 이상탐지 | Honda 기준 경보율 17.79% | 경보율 37.53% | ✅ 경보율 20.04% / 오탐율 11.77% | 재학습 후 Honda 수준 근접 |
| AI Copilot (sLLM) | - | - | ✅ 8.6/10 (gpt-5.5 심사) | 의도분류 92% / 레이턴시 ~3.7s |

8-4. 업계 표준과의 비교

| 구분 | 모델 구조 | 재학습 방식 |
| --- | --- | --- |
| 국내 FEMS 연구 (2019~2021) | MLP, LSTM, SVR 단일 모델 | 미확인 |
| 해외 상용 플랫폼 (eForecaster 등) | XGBoost, LightGBM 앙상블 | 고객사별 자동 재학습 (MAE 39.8~77% 개선) |
| TTF-FMS | LightGBM×2 + XGBoost + CatBoost 앙상블 + bias correction | ✅ 고객사별 재학습 (업계 표준과 동일) |

9. BM — 사업성

9-1. 경쟁사 비교 (FEMS)

| 기능 | K-FEMS 기본형 | K-FEMS 고급형 | 민간 솔루션 전반 | 우리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 전력 예측 | ❌ | ✅ | ❌~△ | ✅ |
| 이상 원인 설명 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| LLM 챗봇 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| AI 자동 리포트 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 기본 모니터링 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 중소기업 접근 가능 | ✅(기본형) | ❌(비용) | ✅~△ | ✅ |

9-2. 경쟁사 비교 (CMS)

| 기능 | 한국네트웍스 Pi-CMS | 원프레딕트 가디원 | 퓨처메인 ExRBM | 이파피루스 모터센스 | 우리 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 설비 이상 감지 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI 고장 예측 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 이상 원인 설명 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 추가 센서 필요 | ✅ 진동 | ✅ 전류 | ✅ 진동 | ✅ 진동 | ❌ (기존 계량기) |
| FEMS 통합 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 챗봇 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |

9-3. 타깃 고객 및 수익화 전략

| 단계 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 타깃 | 중소 제조기업 / 기존 전력 계량기 보유 사업장 | 추가 센서 투자 없이 도입 즉시 사용 가능 |
| 1단계 (바우처) | 정부 스마트공장 보급사업 바우처 활용 진입 | 초기 비용 부담 최소화 |
| 2단계 (Pool 등록) | K-FEMS Pool 등록 → 정부 보급사업 연계 | 공신력 확보 |
| 3단계 (SaaS 구독) | 중소기업 월정액 SaaS / 계량기 수 기반 과금 | 데이터 락인 → 재학습 모델 → 이탈 방지 |

9-4. 도입 효과

| 효과 | 수치 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 에너지 절감율 | 평균 4.99% | 한국산업단지공단 스마트에너지플랫폼 1,191개사 실측 (PoC 기준 시뮬레이션) |
| 월 절감 추정 | 월 전기요금 3,000만원 기준 월 약 150만원 | 4.99% 기준 추정치 |
| 추가 투자 | ❌ 없음 (기존 계량기 활용) | 추가 센서·하드웨어 불필요 |
| 피크 과금 회피 | Import P-Max 15분 피크 예측으로 과금 사전 회피 | 한국전력 최대수요전력 요금제 대응 |

※ 4.99%는 PoC 기준 시뮬레이션 수치. 실제 현장 적용 시 달라질 수 있음.

10. Q&A 방어 논리 (전체)

10-1. 예상 질문 TOP 10

| 순위 | 질문 | 핵심 답변 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Honda 데이터인데 왜 한국 공장에 적용 가능? | AI Hub 63개 업체 461개 설비 외부 검증 완료. 전이 가능성 확인. 실제 도입 시 현장 데이터로 재학습. | 아이허브 검증 |
| 2 | 59%가 정확도인가? | 아님. Persistence 대비 RMSE가 개선된 설비 비율. 정확도 아니라고 슬라이드에 명기. | v84 결과 |
| 3 | AI가 진단하는 건가? | 이상 징후 선별·점검 우선순위 제시. 확정 진단은 현장 엔지니어. | CMS Lite 정의 |
| 4 | 왜 예측 모델이 필요한가? | 예측 자체가 목적이 아니라 잔차 계산이 목적. 정상 패턴 예측 후 차이로 이상 탐지. | 파이프라인 구조 |
| 5 | 민간에 AI FEMS 있지 않냐? | 공개된 솔루션 기준. 이상 원인 설명·챗봇까지 갖춘 솔루션 없음. 있다면 오히려 우리 방향이 맞다는 증거. | 경쟁사 분석 |
| 6 | ETRI 업종맞춤형 FEMS가 있지 않냐? | 2026.03 성과 발표 단계. 상용화 1~2년 소요. 현재 직접 경쟁 아님. | 경쟁사 분석 |
| 7 | 전력 계량기만으로 CMS가 되나? | 풀 CMS 아님. CMS Lite — 이상 징후 선별 수준. 진동·온도 센서 정밀 진단 대체 아님. | CMS Lite 정의 |
| 8 | v84 재학습이 가중치 그대로보다 나쁜 이유? | 재학습이 잘 된 게 아니라 27일치 데이터로 bundle_168 LSTM이 제대로 학습 안 됨. 최소 42일치 필요. | v84 한계 |
| 9 | 4.99% 절감 근거? | 한국산업단지공단 스마트에너지플랫폼 1,191개사 실측 기반 시뮬레이션. 실제 현장 적용 시 달라질 수 있음. | BM |
| 10 | LangGraph 구조가 어떻게 되나? | 질문 → 오케스트레이터(의도분류) → 5개 에이전트 중 하나 → DB 조회 → 품질 게이트 → 답변. 구두 20초로 설명 가능. | AI Copilot |

10-2. 표현 주의사항

| 금지 표현 | 대체 표현 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| "AI가 진단합니다" | "이상 징후를 선별하고 점검 우선순위를 제시합니다" | 과장 / 확정 진단 아님 |
| "CMS입니다" | "CMS Lite — 전력 데이터 기반 이상 징후 선별" | 풀 CMS 아님 |
| "국내 최초" | "현재 공개된 솔루션 중"으로 한정 | 검증 불가 |
| "추가 투자 없이 피크 과금 회피 + 설비 고장 예방" | "추가 센서 없이 이상 징후를 선별하고 AI가 운영 의사결정을 지원" | 고장 예방 과장 |
| "59% 개선"(단독) | "Persistence 대비 RMSE 개선 설비 비율 59%" | 정확도로 오해 가능 |
| "AI FEMS는 없다" | "현재 공개된 AI FEMS 솔루션 중"으로 한정 멘트 추가 | 공격받을 수 있음 |
| GPT-4o-as-Judge | gpt-5.5-as-Judge | 최신 기준 반영 |
| 9.2/10 | 8.6/10 (gpt-5.5 심사 기준) | 수치 최신화 |
| 175ms / 5,982ms | ~3,700ms (EXAONE, keep_alive 최적화 후) | 수치 최신화 |

11. 시연 시나리오 상세

11-1. 권장 시연 흐름 (4단계)

| 단계 | 화면 | 조작 | 보여줄 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 이상 발생 | 시뮬레이터 바 (C-02) | 시뮬레이터 6배속 재생 → 2023-02-08 구간 | HIGH 이상 토스트 알림 발생 |
| 2. AI 분석 | 이상 탐지 내역 (S-04) | 토스트 클릭 → 상세 패널 | 전후 24h 시계열 + AI 원인 분석 (COPDrop 등) |
| 3. 작업지시 | 설비 상태 감시 (S-02) | AI 진단 모달 → "작업지시 생성" | 원인·권장조치 마크다운 + 작업지시 자동 생성 |
| 4. 챗봇 확인 | AI 코파일럿 (C-01) | 알림 "AI 분석" 클릭 or 자연어 질문 | 의도분류 → Agent → DB조회 → 답변 |

※ 주의: 챗봇 먼저 보여주면 AI 챗봇 데모처럼 보임. 반드시 이상 발생 → AI 분석 → 작업지시 → 챗봇 순서

※ 시연 시간: 목표 1분 / EUR 단위 표시는 시연 시작 전 선제 설명 (독일 데이터 기반 데모임을 안내)

11-2. 목표 요금 화면 EUR 단위 선제 설명

S-07 목표 요금 관리 화면은 EUR 단위로 표시됩니다. 시연 전 반드시 한 문장 설명:

"데모 데이터가 Honda 독일 시설 기반이라 요금 단위가 EUR입니다. 실제 도입 시 한국 원화 및 한국전력 요금 체계로 전환됩니다."

12. 향후 계획 및 한계

12-1. 현재 한계

| 항목 | 현재 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 기반 | Honda EMS 독일 시설 데이터 | 국내 실제 현장 데이터로 재학습 필요 |
| CMS 수준 | CMS Lite — 이상 징후 선별 | 진동·온도 센서 연계 시 Full CMS 전환 가능 |
| sLLM 배포 | RunPod RTX 3090 PoC 단계 | 온프레미스 전환 미완료 |
| S-11/S-12 | 시연용 목업 | 멀티테넌트·사용자 관리 미구현 |
| v84 재학습 | 27일치 데이터로 완전 검증 불가 | 최소 42일치 이상 필요 |
| Vector DB 적재 수 | 10개 문서 정의 / 실제 조각 수 미확인 | 인덱싱 완료 필요 |

12-1-1. CMS 관련 추가 한계

| 항목 | 현재 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Health Score 정밀도 | 최근 30일 기준 발생률 추정 — 설비별 정상 기준선 없음 | 설비별 베이스라인 학습 시 정밀도 향상 가능 |
| 전기 시그니처 적용 범위 | 계통·PV·CHP·냉방 4개 설비 그룹 한정 | 설비 마스터 확장 시 자동 적용 |
| 예지보전 냉방 외 설비 | 이상 발생 건수 추세만 사용 — COP 등 지표 없음 | 설비별 도메인 지표 추가 필요 |
| 추세 외삽 정확도 | 선형·지수 감쇠 외삽 — 단기 참고용 | 실제 고장 시점 확정 불가. 현 추세 지속 가정 |
| Work Order 자동화 | AI 생성 → 현장 담당자 확인·실행 필요 | AI가 직접 설비를 제어하거나 조치를 완료하지 않음 |
| 발전 설비 진단 한계 | 역률 오진단 방지 프롬프트 적용 중이나 LLM 오류 가능성 존재 | 현장 확인 병행 권장 |

※ 모든 AI 진단 결과는 원인 추정·점검 권고 수준이며, 최종 판단은 현장 엔지니어가 수행한다.

12-2. 향후 확장 방향

| 방향 | 내용 | 시점 |
| --- | --- | --- |
| 진동 센서 연계 | 진동·온도 센서 추가 시 Full CMS 전환 | v2.0 목표 |
| 온프레미스 전환 | RunPod → 공장 내 GPU 서버 / OLLAMA_URL 교체만으로 전환 | PoC 완료 후 |
| 멀티테넌트 | 고객사별 계량기 메타데이터 + 재학습 파이프라인 자동화 | SaaS 전환 단계 |
| 탄소 배출권 연계 | 에너지 절감 → 탄소 크레딧 발급 연계 | 중장기 |
| 국내 실증 | 국내 중소 제조기업 파일럿 도입 + 현장 데이터 재학습 | 최우선 |

SKN25 FINAL 4팀 (팀팀포) | TTF-FMS 풀버전 발표 구성안 | 2026.06.12

13. Honda R&D Europe 데이터셋 — 상세

13-1. 시설 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시설명 | Honda R&D Europe GmbH |
| 위치 | Offenbach am Main, Germany (독일 오펜바흐) |
| 전력망 | 독일 공공 전력망 — 한국 한전과 무관 |
| 데이터 기간 | 2017~2024 (약 6년 실측) |
| 계량기 수 | 81개 (전기 71 + 열량 9 + 기상 1) |
| 계측 단위 | 1시간 평균값 (TimescaleDB corrected_resampled_1h) |

13-2. 건물 구성 (6개 구역)

| 구역 | 용도 | 계량기 구성 |
| --- | --- | --- |
| H1 | 배기가스 시험실 (HVAC 테스트) | 전기 29개 · 냉방 4개 · 열량 2개 / PV(H1.Z310) / CHP(H1.ZE20) — 에너지 소비 최대 |
| H2 | 워크숍 · CIS/EU 서버실 · Robolab | PV(H2.Z311) / H2.T.Z* = ABB-B24 전기 미터 / 열량 미터 없음 |
| H3 | 디자인 스튜디오 · 주행 시뮬레이터 | PV(H3.Z312) / 전기 미터만 / 열량·냉수 없음 |
| H4 | 사무동 B4 | 전기 미터 4개만 / 소규모 |
| V | 부지 공통 (그리드 인입점) | 외부 계통 변압기(V.Z81·V.Z82) / PV 주차장(V.Z84) |
| WeatherStation | 기상 관측소 | Lufft WS501-UMB — 일사량(Igm, W/m²) · 외기온(Ta, °C) |

13-3. 에너지 시스템 3종

| 시스템 | 변수명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 외부 계통 전력 (GridConnection) | grid_P (W) | 독일 공공 전력망 인입. V.Z81+V.Z82 합산 |
| 태양광 PV (PVSystem) | pv_P (W) | H1·H2·H3·V 지붕 설치 총 749kWp. 2019-06 Phase1, 2020-06 Phase2 |
| 열병합 CHP (CHPSystem) | chp_P (W) + chp_heat_P (W) | 전기와 열 동시 생산. 2019-02 On/Off→연속 모듈레이션 전환 |
| 냉방 시스템 (CoolingSystem) | cool_elec_P (W) / cool_output_P (W) | 전기 투입량 vs 냉수 출력량. COP = cool_output / cool_elec |
| 난방 시스템 (HeatingSystem) | heat_total_P (W) | CHP 폐열 회수 기반 |

13-4. 주요 변수 목록

| 변수명 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| grid_P | W | 외부 계통 인입 전력 (순간값) |
| pv_P | W | 태양광 발전 전력 |
| chp_P | W | CHP 전기 출력 |
| chp_heat_P | W | CHP 열 출력 |
| cool_elec_P | W | 냉방 전기 투입 |
| cool_output_P | W | 냉방 냉수 출력 |
| cop | 무차원 | COP = cool_output_P / cool_elec_P. 중앙값 2.06 |
| Ta | °C | 외기온 (WeatherStation) |
| Igm | W/m² | 수평면 일사량 (WeatherStation) |

13-5. 시설 이벤트 이력 (Regime 경계)

| 날짜 | 이벤트 |
| --- | --- |
| 2019-02-13 | CHP Logic 변경 — On/Off 제어 → 연속 모듈레이션 |
| 2019-06-01 | PV Phase 1 설치 |
| 2020-03-01 | COVID-19 — 가동 패턴 급변 (부하 감소) |
| 2020-06-01 | PV Phase 2 증설 (풀 용량) |
| 2020-09-09 | Meter Swap — H2.Z35/Z36 → H2.Z351/Z361 교체 (6일 결측) |
| 2023-06-01 | Heat Modernization — CHP 하절기 가동 패턴 변화 |

13-6. 게이트웨이 장애 구간

아래 구간의 에너지 데이터는 실측값이 아닌 인공 보정값(과거 데이터 복사)이다. 이상탐지 및 모델 학습 시 반드시 제외하거나 명시해야 한다.

| 구간 | 내용 |
| --- | --- |
| 2020-02-13 ~ 2020-03-06 | Workshop Gateway Failure #1 (전체 시스템) |
| 2020-08-20 ~ 2020-09-17 | Emission Lab Gateway Failure (전체 시스템) |
| 2021-11-15 ~ 2021-12-10 | Distribution Gateway Failure (전체 시스템 + 기상 10% 결측) |
| 2022-05-06 ~ 2022-07-14 | Workshop Gateway Failure #2 (전체 시스템, 69일) |

※ anomaly_results.gateway_failure = TRUE 플래그로 구분. 이상탐지 조회 시 COALESCE(gateway_failure, FALSE) = FALSE 조건 필수.

14. FEMS/CMS 도메인 지식 (domain_knowledge.py 기반)

14-1. KPI 공식

| KPI | 공식 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 자급률 (Self-Sufficiency) | (PV + CHP) / (Grid + PV + CHP) | 6년 평균 39.6%. 2022년 최고 46.9% |
| 그리드 의존도 (Grid Dependency) | Grid / (Grid + PV + CHP) | 자급률의 역수 개념 |
| COP (냉방 성능계수) | cool_output_P / cool_elec_P | 중앙값 2.06. cool_elec=0이면 계산 불가 |
| HDD (난방 도일) | max(18 − Ta, 0) 일별 합산 | Ta < 18°C일 때 누적 |
| CDD (냉방 도일) | max(Ta − 18, 0) 일별 합산 | Ta > 18°C일 때 누적 |
| EI_T (기후 보정 원단위) | 월 전력(kWh) / (HDD + CDD) | 기후 영향 제거 후 실질 에너지 효율 |

14-2. K-FEMS 7대 핵심 수식

| 수식 | 표현 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| η (유틸리티 효율) | E_meas / E_BL | 1.0 기준. 초과=효율 개선, 미만=악화 |
| EI (공정 원단위) | E_BL / P | 생산량 단위당 소비 에너지. 낮을수록 효율 |
| E_BL (에너지 베이스라인) | 회귀·LSTM 추정 | 잔차 = E_meas - E_BL → 이상탐지 핵심 신호 |
| 에너지 밸런스 | 메인미터 = Σ 서브미터 | 허용 오차 ±5% 이내 정상 |
| Φ_act = Φ_fit(E_BL) | 실측 vs 적합 특성값 | 차이 크면 설비 이상 신호. COP·chp_P 등이 해당 |
| E = min ∫E_BL dt | 누적 에너지 최소화 | 피크 시프트·부하 분산 권고의 수학적 근거 |
| P_opt = ∂E_BL/∂P = 0 | 한계 에너지 = 0 | 최적 생산 운전점. 생산량 데이터 필요 |

14-3. 이상 유형 5종 (ANOMALY_DOMAIN_PROMPT)

| 유형 코드 | 명칭 | 탐지 신호 | 점검 권고 |
| --- | --- | --- | --- |
| PowerSpike | 전력 급등 | electricity_P.total 급증 / 그리드 과부하 위험 | 전기 패널 과부하 확인 / 피크 수요 관리 |
| COPDrop | COP 급락 | 냉방 효율 저하 / 냉각기 과부하·냉매 부족 | 냉각 시스템·냉매·열교환기 점검 |
| NightConsumption | 야간 이상 소비 | 운영 시간 외 전력 소비 | 야간 설비 차단 여부·보안 이상 점검 |
| CHPOutage | CHP 정지 | CHP 전기·열 동시 0 / 자급률 급감 | CHP 제어·연료 공급 상태 확인 |
| PVNightNonZero | PV 야간 비정상 | 야간 PV > 0 (정상 야간은 NaN) | PV 센서·인버터 오류 점검 |

14-4. 계절별 정상 운전 범위

| 항목 | 정상 범위 기준 |
| --- | --- |
| 냉방 COP (여름) | 연간 중앙값 2.06이나 외기온 30°C+ 환경에서는 1.7~2.0도 정상. 계절 고려 필수 |
| CHP 겨울 전기 효율 | 열 수요 증가 시 전기 효율 ±3~5%p 감소는 정상. 열 회수율 상승으로 총 효율은 오히려 향상 |
| PV 발전량 (겨울·흐린 날) | 일사량 감소로 발전량 급감 정상. 자급률 하락 = 계절 영향 |
| 발전 설비 역률 (PV·CHP) | 역률 음수/저값 = 전력 역송(발전) 중 = 정상. 이상으로 판정 금지 |
| 소비 설비 역률 (계통·냉방) | 역률 0.85 이상 정상. 0.85 미만 = 무효전력 과다·효율 저하 |

※ 위 정상 범위를 무시하고 이상 판정 시 오진단 발생. LLM 진단 프롬프트에 계절 보정 지시 필수.

15. 데이터 아키텍처

15-1. 데이터 흐름

Honda EMS 원천 데이터(MongoDB) → 전처리·보정 → PostgreSQL/TimescaleDB → AI 레이어 순서로 처리된다.

| 레이어 | 역할 |
| --- | --- |
| MongoDB (원천) | Honda EMS 원천 데이터 저장. 미처리 상태 |
| PostgreSQL + TimescaleDB | corrected_resampled_1h — 1시간 보정 리샘플링. 이상탐지·예측·보고서 공용 |
| AI Layer (FastAPI + LangGraph) | 에이전트, 예측 모델, 이상탐지 파이프라인 |
| pgvector (RAG) | energy_documents 테이블. 도메인 문서 벡터 인덱스 |
| React (프론트엔드) | 대시보드, 설비 화면, AI Copilot 채팅 |

15-2. 주요 테이블 스키마

| 테이블 | 핵심 컬럼 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| reference.corrected_resampled_1h | meter_urn, measurement, value, ts | 1시간 보정 계측값 — 예측·CMS 전기 시그니처 |
| anomaly_results | timestamp, meter_id, anomaly_type, severity, description, actual_w, predicted_w, residual_w, source, gateway_failure | 이상탐지 결과 저장 |
| monthly_report | period, total_consumption_kwh, self_sufficiency_pct, avg_cop, anomaly_count, grid_dependency_pct, pv_kwh, chp_kwh | 월간 KPI 집계 |
| work_orders | id, equipment_id, equipment_name, title, cause, action, priority, status, assignee, outcome_note, created_at, updated_at, resolved_at | 정비 작업지시 이력 |
| energy_documents | content, source, embedding (vector) | RAG 벡터 인덱스 |

※ anomaly_results에 actual_w, predicted_w, residual_w, source, gateway_failure 컬럼은 ALTER TABLE ADD COLUMN IF NOT EXISTS로 마이그레이션. UNIQUE INDEX (timestamp, meter_id) 설정.

15-3. 운영 환경

| 구성 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| Docker Compose | backend, postgres(TimescaleDB), ollama 서비스 구성 |
| Hugging Face Hub | mintmarket/ems-agent-artifacts — v84 학습 artifacts 보관. Docker 실행 시 자동 다운로드 |
| RunPod (PoC) | RTX 3090 24GB — Ollama 모델 서빙. 추론 속도 145 tok/s (EXAONE 7.8B Q4) |
| 온프레미스 전환 목표 | 공장 서버로 OLLAMA_URL 교체만으로 전환. 코드 변경 없음 |
| Python 환경 | 서빙용 .venv (FastAPI·LangGraph) / 학습용 .venv-train (torch·catboost·lightgbm) 분리 |

16. v84 예측 모델 — 잔차 타겟 앙상블

16-1. 설계 목적

v84는 이상탐지를 위한 정상 패턴 학습 모델이다. 예측 자체가 목적이 아니라, 실측값과 예측값의 차이(잔차)를 계산해 이상 후보를 탐지하는 것이 핵심이다.

16-2. 잔차 타겟 원리

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 학습 타겟 | P(t) - P(t-1) — lag-1 잔차 |
| 예측 복원 | P̂(t) = P(t-1) + ŷ — anchor(P(t-1)) 가산 |
| 설계 근거 | 전체 45개 계량기 중 lag-1 자기상관 ≥ 0.9인 계량기 22개. 특히 주기 진동형(14개)은 잔차 예측 시 변화 패턴 학습 신호 강화 |
| Shrunk Bias Correction | 스케일러 적용 후 편향 보정 |

16-3. 앙상블 구성

| 모델 | 버전/구성 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| LSTM 앙상블 | v1~v7 (6개 채택) | 시계열 패턴 학습. bundle_168(168h 윈도우) 포함 |
| CatBoost | v61 구성 | 비선형 특성 학습 |
| LightGBM | v63 라우팅 포함 | 고속 그래디언트 부스팅 |
| Ridge | 선형 기준선 | 과적합 방지 |
| Seasonal Naive | 주기성 기준선 | 시즌성 패턴 반영. 잔차 변환 별도 적용 |
| 최종 앙상블 | LSTM 6개 median + 4개 모델 가중 평균 | 45개 계량기 개인화 모델 |

16-4. 운영 사양

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 계량기 수 | 45개 계량기 개인화 모델 |
| 예측 지평 | 1h / 3h (--horizon 파라미터) |
| 추론 건수 | 70,660건 실패 0건 (Import P-Max 포함) |
| Artifacts 보관 | Hugging Face Hub (mintmarket/ems-agent-artifacts) |
| 학습 환경 | Python 3.12 / .venv-train (torch CPU + catboost + lightgbm) |
| 데이터 분할 제약 | bundle_168 LSTM: 최소 42일치 필요. AI Hub 27일치로는 학습 불가 |

16-5. AI Hub 전이 검증 결과 (v84)

| 실험 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Honda 가중치 그대로 적용 | 56개 중 33개 (59%) 개선 | Persistence 대비 RMSE 개선 설비 비율. 정확도 아님 |
| AI Hub 재학습 v1 (4/6 분할) | 31개 중 12개 (39%) | 40/73 설비 스킵 — 데이터 부족 |
| AI Hub trainval 분리 재학습 | 36개 중 14개 (39%) | 35/73 설비 스킵 — 동일 원인 |

※ 59%: Persistence(직전값 반복 기준 모델) 대비 RMSE가 낮아진 설비 비율. 정확도 개념 아님.

※ 재학습 39%는 27일치 데이터로 bundle_168 LSTM 정상 학습 불가(최소 42일 필요)한 결과. 모델 구조 문제 아님.

17. Import P-Max — 최대수요전력 예측

17-1. 목적

Import P-Max는 15분 단위로 최대수요전력(P-Max)을 예측해 피크 과금을 사전에 회피하는 FEMS 기능 모델이다. 이상탐지가 아닌 피크 관리가 목적이다.

17-2. 모델 구성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 모델 구성 | LightGBM × 2 + XGBoost + CatBoost 앙상블 |
| 예측 지평 (Horizon) | 15분 / 30분 / 45분 / 60분 — 4개 horizon 동시 예측 |
| 대상 | 주요 계량기 4개 |
| 추론 건수 | 70,660건 실패 0건 |
| Peak Alarm 지원 | 예측 피크 초과 예상 시 알람 발생 |

17-3. AI Hub 전이 검증 결과 (Import P-Max)

| 실험 | 결과 |
| --- | --- |
| Honda 가중치 그대로 적용 | 성능 붕괴 — 재학습 필수 (스케일 차이) |
| AI Hub 재학습 (27일치) | 40개 유효 설비 중 85% 개선 |
| RMSE 개선율 중앙값 | +17.5% (Honda 결과 범위 11~18% 이내) |
| 주의 구간 (역률 60~80%) MAE | 46.3% 개선 — 설비 이상 초기 징후 단계에서 효과적 |

18. 이상탐지 시스템 — 구현 상세

18-1. 2경로 탐지 구조

| 경로 | 방식 | 조건 |
| --- | --- | --- |
| 주력 경로 | LSTM 잔차 비율 탐지: ratio = ¦실측 − 예측¦ / threshold ≥ 2.0 → HIGH | v84 artifacts 존재할 때 |
| 폴백 경로 | 통계(Z·IQR·STL) + IsolationForest + LSTM-AE 3단 투표 (다수결) | artifacts 없거나 주력 실패 시 |

18-2. anomaly_results 테이블 구조

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| timestamp | TIMESTAMPTZ | 이상 발생 시각 |
| meter_id | TEXT | 계량기 ID (UNIQUE INDEX with timestamp) |
| anomaly_type | TEXT | PowerSpike / COPDrop / CHPOutage / NightConsumption / PVNightNonZero / Unknown |
| severity | TEXT | HIGH / MEDIUM / LOW |
| description | TEXT | 이상 설명 (잔차 kW, 임계치 초과 여부 등) |
| score_stat / score_iso / score_lstm | FLOAT | 3단 투표 점수 |
| vote_count | INT | 다수결 투표 수 |
| actual_w / predicted_w / residual_w | FLOAT | 실측 / 예측 / 잔차 (W) |
| source | TEXT | v84-residual 또는 legacy-ensemble |
| gateway_failure | BOOLEAN | 게이트웨이 장애 구간 플래그 |

18-3. API 엔드포인트 (anomalies.py)

| 엔드포인트 | 기능 |
| --- | --- |
| GET /anomalies | 필터·페이지네이션 지원. severity / year / month / anomaly_type / exclude_gf 파라미터 |
| GET /anomalies/summary | 심각도별 건수 요약 |
| GET /anomalies/timeline | 월별 이상 건수 (차트용) |
| GET /anomalies/events | 연속된 이상 포인트를 이벤트 단위로 병합 반환 |
| GET /anomalies/types | 이상 유형별 건수 (파이차트용) |
| GET /anomalies/{id}/context | 이상 항목 전후 24h 시계열 + 메타 (AI 분석용) |
| POST /anomalies/run | v84 잔차+IF 백그라운드 이상탐지 실행. job_id 반환 |
| GET /anomalies/run/status/{job_id} | 실행 상태 조회 |

※ 게이트웨이 장애 구간 제외: exclude_gf=True(기본) — COALESCE(gateway_failure, FALSE) = FALSE 조건 적용.

※ 시뮬레이터 연동: sim_cutoff()로 재생 헤드 이후 데이터 자동 제외.

19. sLLM 구축 및 운영 — 상세

19-1. 목표

공장 에너지·설비 데이터를 외부 LLM 서비스로 전송하지 않는 온프레미스 sLLM 구성. 현재 RunPod RTX 3090에서 PoC 검증 중이며, 최종 목표는 사내 GPU 서버 배포다.

19-2. 듀얼 모델 아키텍처

| 경로 | 모델 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 품질 경로 (fast=False) | Gemma4 12B (thinking 활성화) | 설비 진단·보고서·이상탐지·RAG. ~8s |
| 속도 경로 (fast=True) | EXAONE 3.5 7.8B | 의도 분류·단순 쿼리. ~2.5s |

19-3. 모델 평가 결과 (33문항, 5축 10점, gpt-5.5 심사)

| 모델 | 종합 | 한국어 | 형식 | 근거성 | 논리성 | 실용성 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gpt-5.5 (기준선) | 8.9 | 9.6 | 9.3 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 클라우드 |
| Gemma4 12B ← 채택 | 8.6 | 9.4 | 9.1 | 8.1 | 8.0 | 8.6 | 품질 경로 |
| GPT-4o | 8.1 | 9.2 | 8.4 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 클라우드 (보안) |
| EXAONE 3.5 7.8B ← 채택 | 8.1 | 9.1 | 8.6 | 7.6 | 7.0 | 8.1 | 속도 경로 |
| Gemma3 12B | 8.7 | - | - | - | - | - | 비채택 |
| Qwen2.5 7B | 2.4 | - | - | - | - | - | 비채택 (중국어 전환) |

※ EXAONE 의도분류 담당 4문항만 따로 보면 10.0/10. 전체 33문항 기준 8.1.

※ gpt-5.5 심사는 근거성에 엄격 — 제공되지 않은 수치를 추론으로 생성하면 감점.

19-4. 평가 방법론 (harness.py)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 평가 문항 | 33개 실제 서비스 시나리오 기반 |
| 심사위원 | GPT-5.5 (LLM-as-Judge. 2026-06-11 GPT-4o에서 교체) |
| 평가 축 5개 | 한국어 품질 / 형식 준수 / 근거성(수치 인용) / 논리성 / 실용성 — 각 1~10점 |
| 문항 분류 | CMS 진단 4 / 이상탐지 2 / 보고서 5 / 의도분류 4 / 예지보전 3 / 도메인지식 2 / 안전성 4 / 언어다양성 5 / 계절성 4 |
| 평가 코드 | dev/eval/harness.py |
| 결과 파일 | dev/eval/results/*.json |

19-5. Ollama 최적화 파라미터

| 파라미터 | 설정값 및 근거 |
| --- | --- |
| keep_alive | -1 — 모델 영구 VRAM 적재. idle 퇴출 없음. 재로딩 지연 0ms |
| OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS | 2 — 두 모델 동시 VRAM 상주. 전환 지연 없음 |
| num_ctx | 8192 — 컨텍스트 윈도우. env OLLAMA_NUM_CTX로 조정 가능 |
| temperature | fast=True: 0.1 (결정론적) / fast=False: 0.3 (창의적) |
| think 파라미터 | quality 경로: ON (추론 품질 극대화) / fast 경로: OFF / RAG: 명시 OFF (~3s) |
| num_predict | thinking=True 시 max_tokens × 4 (thinking 토큰 버짓 확보) |
| API 방식 | Ollama 네이티브 /api/chat 직접 호출 (think 파라미터 제어 가능) |

19-6. 온프레미스 전환 전략

코드 변경 없이 .env 3줄만 수정하면 Cloud ↔ Local 전환이 완료된다. 모든 LLM 호출이 agents/llm_client.py의 단일 진입점 chat()을 거치기 때문이다.

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 (RunPod PoC) | RTX 3090 Secure Cloud. OLLAMA_URL = https://{pod-id}.proxy.runpod.net/v1 |
| 전환 목표 | 공장 사내 GPU 서버. OLLAMA_URL = http://factory-server:11434/v1 |
| 변경 사항 | .env LLM_PROVIDER=ollama / LLM_MODEL / LLM_MODEL_FAST / OLLAMA_URL — 4줄 |

※ RAG 임베딩은 이미 로컬(sentence-transformers). 온프레미스 전환 영향 없음.

19-7. sLLM 설계 철학 (sllm_integration_guide.md 기반)

sLLM 통합의 핵심 원칙은 하나다: sLLM은 계산하지 않는다. 설명한다. 백엔드가 DB·ML로 이미 만들어낸 결과물을 운영자가 이해할 수 있는 한국어로 변환하는 것이 sLLM의 역할이다.

| sLLM이 하지 않는 것 | 담당 주체 |
| --- | --- |
| 이상 탐지 | LSTM + IsolationForest + 통계 모델 |
| 전력 예측 | v84 앙상블 (LSTM×6 + CatBoost + LightGBM) |
| KPI 계산 | DB 집계 쿼리 |
| 전기 시그니처 계산 | 전압·전류·역률 실측값 DB 직접 계산 |

| sLLM이 하는 것 | 입력 데이터 |
| --- | --- |
| 이상 원인 분석 | 탐지 결과 + 센서값 받아서 원인·조치 설명 |
| 보고서 생성 | KPI 수치 받아서 서술 문장 생성 |
| 예측 결과 해석 | ML 수치 받아서 운영 조언 |
| 채팅 답변 | RAG 문서 + 실측값 받아서 답변 |

※ 12B 소형 모델로도 충분한 품질을 내는 이유: LLM에게 어려운 계산을 맡기지 않고 글쓰기만 맡기는 구조이기 때문이다.

19-8. LLM 호출 횟수 및 경로

한 번의 채팅에서 LLM 호출 횟수는 의도 분류 결과에 따라 달라진다. 키워드 룰이 성공하면 에이전트 호출 1회만 발생하며, off_topic과 CMS는 LLM 호출이 없다.

| 경로 | LLM 호출 수 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 키워드 룰 성공 → 에이전트 | 1회 | 에이전트 내 Gemma4 1회만 호출 |
| 키워드 룰 실패 → LLM 폴백 → 에이전트 | 2회 | EXAONE(의도분류) + Gemma4(에이전트) |
| CMS 질문 (DB 조회만) | 0회 | LLM 없이 DB만 조회 후 응답 |
| off_topic | 0회 | 즉시 거절 문자열 반환. LLM 호출 없음 |

LLM 호출 전체 위치는 총 10곳이다: orchestrator(의도분류 폴백), rag_agent, anomaly_agent, reporting_agent, forecast_agent, cms.py(설비 진단), report.py(월간 트렌드·일일 브리핑·밸런스·원단위·비용) 5곳.

19-9. 10가지 품질 향상 기법

| 순위 | 기법 | 내용 및 효과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 데이터 선주입 | LLM 호출 전 DB·ML 결과를 모두 수집해 프롬프트에 담아 전달. LLM이 수치를 추론·환각하지 않고 제공된 데이터만 인용 |
| 2 | Few-shot 프롬프팅 | 이상적인 입출력 예시를 프롬프트에 포함. 적용 위치: 설비 진단(cms.py) 2개 / 이상탐지(anomaly_agent.py) 1개 / 일일 보고서(report.py) 2개 / 월간 KPI(report.py) 1개 |
| 3 | RAG | pgvector Top-K=5 검색으로 관련 문서 컨텍스트 주입. 계량기 URN 질문 시 DB 실측값 직접 조회 |
| 4 | 도메인 지식 주입 | domain_knowledge.py의 계절 COP·CHP 효율·역률 정상 범위·게이트웨이 장애 구간 등을 모든 프롬프트에 삽입 |
| 5 | thinking 모드 제어 | 진단·보고서·이상분석: thinking=True / RAG 단순 설명: thinking=False / 의도분류: fast=True(EXAONE, thinking OFF) |
| 6 | 출력 형식 강제 | ---SUMMARY---/---ACTIONS--- 구분자로 파싱 안정성 확보. 형식 없으면 LLM이 매번 다른 구조로 응답 |
| 7 | 환각 방지 지시 | "제공된 수치 외 숫자 생성 금지" 지시를 전 에이전트에 명시. 없는 수치 생성 시 즉시 감점 |
| 8 | keep_alive=-1 | 모델 영구 VRAM 적재. idle 후 재로딩 대기 0ms. OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=2로 두 모델 동시 상주 |
| 9 | 진단 결과 캐싱 | 같은 설비·같은 날 재진단 요청 시 LLM 재호출 없이 캐시 반환. cache_key = eq_id¦window_days¦날짜 |
| 10 | LLM 실패 폴백 | LLM 호출 실패 시 _fallback_diagnosis()로 규칙 기반 템플릿 진단문 생성. 서비스 중단 없음 |

20. RAG 시스템 — pgvector 기반

20-1. 구조

| 구성 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| 벡터 DB | PostgreSQL + pgvector (energy_documents 테이블) |
| 임베딩 모델 | sentence-transformers (embedding.py) — 로컬 실행. 클라우드 의존 없음 |
| 검색 방식 | Top-K=5 Vector Similarity Search (코사인 유사도) |
| 도메인 지식 주입 | DOMAIN_KNOWLEDGE_PROMPT + KFEMS_STANDARD_TERMS 시스템 프롬프트 직접 주입 |
| 미터 실측 조회 | 특정 미터 URN(V.Z84, H1.Z16 등) 질문 시 DB 직접 조회 → 최신값·평균·범위 반환 |

20-2. 미터 URN 및 Measurement 추출

rag_agent.py의 lookup_meter_measurements 함수는 질문에서 미터 URN 패턴([A-Z]\d?\.[A-Z]?\.Z\d+)과 measurement 코드(PF, U1~U3, I1~I3, P 등)를 추출해 DB 통계를 조회한다. 한글 표현(역률, 전류, 전압 등)도 코드로 변환 지원한다.

| Measurement | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| PF1/PF2/PF3 | 무차원 | 역률 (Power Factor) |
| I1/I2/I3 | A | 3상 전류 |
| U1/U2/U3 | V | 3상 전압 |
| P | kW | 유효 전력 |
| W_in/W_out | kWh | 누적 에너지 (인입/역송) |
| Igm | W/m² | 수평면 일사량 |
| Ta | °C | 외기온 |

20-3. 오프토픽 방어

에너지 관리·설비 모니터링과 무관한 질문(주식·요리·날씨 예보 등)은 build_prompt 내 명시적 지시로 1문장 거절 응답을 반환한다. Orchestrator의 _KW_OFFTOPIC 키워드 라우팅과 2중 방어 구조다.

21. Reporting Agent — 보고서 생성

21-1. 데이터 소스

monthly_report 테이블에서 최근 6개월 KPI를 조회한다. 테이블이 없으면 load_range()로 실시간 집계한다(자급률·COP·소비량·PV·CHP를 pandas로 직접 계산).

21-2. 보고서 출력 구조

| 섹션 | 내용 |
| --- | --- |
| 1. 핵심 요약 | 가장 중요한 변화 1~2가지 — 2~3줄 이내 |
| 2. KPI 분석 | 수치와 단위 명시. '계통 전력' 용어 사용 |
| 3. 이상탐지 현황 | anomaly_count 기반. 데이터 없으면 '별도 조회 필요' 명시 |
| 4. 개선 권고사항 | 구체적 수치 포함. 불확실하면 추측 명시 |

21-3. PDF 생성 (reportlab)

generate_pdf 함수는 reportlab 기반으로 A4 PDF를 생성한다. 한글 폰트(AppleGothic 또는 NanumGothic)를 자동 감지·등록하고, KPI 표와 AI 보고서 본문을 포함한다. PDF는 docs/reports/ 디렉토리에 타임스탬프 파일명으로 저장된다.

※ 할루시네이션 방지: '위 KPI 데이터에 없는 수치를 만들어내지 마세요' 지시 전 에이전트 확장 적용.

22. 프론트엔드 — React + Vite

22-1. 전체 구성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프레임워크 | React 19 + Vite 8 |
| 차트 | Recharts 3 (LineChart·BarChart·ComposedChart·AreaChart) |
| 아이콘 | lucide-react |
| HTTP 클라이언트 | axios (Bearer 토큰 자동 주입) |
| Markdown 렌더링 | react-markdown + remark-math + rehype-katex |
| 테마 | 라이트/다크 모드 전환. teal 브랜드 컬러. localStorage 선호 테마 저장 |

22-2. 12개 패널 구성

| 패널 | 역할 |
| --- | --- |
| LoginScreen | 세션 토큰 로그인 / 역할별 접근 제어 |
| DashboardPanel | KPI 요약 + 실시간 시뮬레이터 시계 |
| EquipmentPanel | 설비별 헬스스코어 + AI 진단 + 예지보전 |
| MaintenancePanel | 작업지시 칸반 (진행/완료 이력) |
| AnomalyPanel + AnomalyChartPanel | 이상탐지 이력 + 차트 시각화 |
| ChatWorkspacePanel + ChatHistoryPanel | AI 대화 + 세션 목록/히스토리 관리 |
| ForecastPanel | 수요 예측 시각화 (1h/3h) |
| ControlPanel | 운영 권고 + 적응형 학습 (승인/거부 이력) |
| BillingPanel | 목표 요금 관리 + 피크 위험 모니터링 |
| ReportPanel + DailyReportPanel | 월간 KPI + 일일 브리핑 (PDF/DOCX/HWPX 다운로드) |
| TopologyPanel | 계량기 에너지 흐름 토폴로지 |
| SettingsPanel + UsersPanel | LLM 설정·스케줄러 / 사용자 관리 |

※ 알림 패널에서 'AI 분석' 클릭 시 채팅창에 자동 질의 주입(chatSeed 상태). 설비 패널에서 이상 내역 드릴다운(anomalyFilter 상태) 연동.

22-3. 인증 구조

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 방식 | 세션 토큰 기반 (in-memory store) |
| 엔드포인트 | POST /auth/login / GET /auth/me / POST /auth/logout |
| 역할 3단계 | admin / operator / viewer |
| 현재 상태 | 프로토타입 구현. 운영 전환 시 JWT + 영속 세션 + 전 엔드포인트 인가 확장 필요 |

22-4. 실시간 알림 (SSE)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 방식 | SSE (/notifications/stream) — asyncio.Queue 브로드캐스트 |
| 트리거 | 시뮬레이터 워커가 이상 감지 시 자동 발송 / /notifications/demo로 수동 발송 |
| 연동 | 프론트엔드 알림창 EventSource 구독 → 'AI 분석' 클릭 시 채팅 자동 질의 |

22-5. APScheduler 자동 재학습

FastAPI 내부에서 APScheduler가 동작하며 매월 1일 자정에 v84 앙상블 자동 재학습을 실행한다(ml.pipeline.train --horizon 1 → --horizon 3 순차). 별도 Airflow 서버 없이 백엔드 프로세스 안에서 크론잡으로 처리된다.

※ 재학습 로그: backend/src/logs/auto_train_YYYYMMDD_HHMMSS.log. 설정 패널에서 스케줄 ON/OFF 및 상태 조회 가능.