SKN25기 4팀 선행연구 정리

EMS 프로젝트 모델링 근거 논문 11편

작성일: 2026.05.11  |  팀원: 신문수, 여해준, 이근혁, 전운열, 최원준

■ 구성: 예측 모델 5편  |  이상탐지 5편  |  LLM 연동 1편

1부. 예측 모델 선행연구 (5편)

1. Lai, Wang, Zhu, Zhou (2025) "Deep Learning-Based Energy Consumption Prediction Model for Green Industrial Parks" [Applied Artificial Intelligence, Tandfonline]

【논문 내용】

논문 개요

중국 남부 스마트 산업단지 직원 기숙사의 단기 전력 소비량 예측 논문. 기존 LSTM 단독 모델이 극값(피크, 저점) 예측에 약하다는 한계를 보완하기 위해 SSA 시계열 분해와 LSTM을 결합한 하이브리드 모델 제안. 건물 에너지 데이터의 비선형성과 주기성을 동시에 처리하는 것이 핵심 목적.

입력 변수

과거 전력 소비량 시계열, 시간/날짜 피처, 건물 출입 데이터, 냉수 사용량(거주자 행동 관련)

방법론

SSA로 전력 시계열을 고주파/저주파 성분으로 분해 → 퍼지 엔트로피로 복잡도 분류 → IPSO로 튜닝한 LSTM으로 각 성분 예측 → 합산하여 최종 예측값 도출

출력 및 성능

단기 전력 소비량 예측. RMSE 12.116 kWh로 기존 LSTM, EMD-LSTM, SSA-LSTM 대비 우수. 극값 예측 정확도 향상 확인.

【저희 프로젝트 적용】

대응 변수

cr_measurement_1h, cr_measurement_15min의 전력 계량기 항목 W(전력량), P(유효전력) 시계열. 시간 피처는 전처리 5단계에서 생성하는 시간대, 요일, 월, 계절 피처로 대응. 거주자 행동 데이터는 시간 피처로 대체 가능.

적용 방법론

81개 계량기 중 발전 7개(H1.Z20 등)와 소비 64개를 분기하여 각각 SSA 분해 적용. 15min 해상도 기준으로 주기성과 비선형성 처리.

기대 효과 및 한계

피크 시간대와 이상 구간의 예측 정확도 향상 기대. 단, 거주자 행동 데이터 없이 시간 피처만으로 대체하므로 논문 대비 입력 정보량 부족 가능성 있음.

2. An interpretable building air conditioning load forecasting framework using SSA-optimized Bi-LSTM and SHAP analysis  [Frontiers, Yingfeng Wei et al. 2025]

【논문 내용】

논문 개요

중국 산업용 건물 HVAC 냉방 부하 예측 논문. SSA로 튜닝한 Bi-LSTM에 SHAP 해석까지 붙인 해석 가능한 프레임워크 제안. 계절별 배포 및 transfer learning 전략까지 포함.

입력 변수

실내외 온습도(Tin, Tout, RHin, RHout), 실내 엔탈피(Hin), 과거 부하 lag(Lt-1, Lt-2, Lt-3, Lt-6, Lt-12, Lt-96), rolling mean/std, 시간 sin/cos 인코딩(총 17차원 피처 벡터)

방법론

SSA로 Bi-LSTM 하이퍼파라미터 최적화 → 17차원 피처로 Bi-LSTM 학습 → SHAP으로 변수 기여도 분석 → transfer learning으로 계절 간 적응

출력 및 성능

겨울 테스트 기준 R²=0.965, RMSE=1.20 kW. SHAP 분석으로 실내 엔탈피와 과거 부하가 주요 변수임을 확인. transfer learning으로 10% 데이터만으로 타 계절 적응 가능.

【저희 프로젝트 적용】

대응 변수

cr_measurement_1h, cr_measurement_15min의 Tvl(공급온도), Trl(환수온도), Tdiff(온도차), Ta(외기온도), Ua(습도). 과거 부하 lag는 전처리 5단계에서 생성. 시간 sin/cos 인코딩 동일 적용 가능.

적용 방법론

전처리 5단계 피처 엔지니어링(lag, rolling, sin/cos)의 직접 근거. SHAP으로 Critic 에이전트 보고서에 변수 기여도 설명 기능 구현. 한국 서브 데이터 적용 시 transfer learning 전략 활용 가능.

기대 효과 및 한계

HVAC 전용 논문이나 피처 엔지니어링 구조는 전력/열 계량기 전체에 동일하게 적용 가능. 계절별 독립 모델 구성은 저희 6년치 데이터 규모에서 충분히 실현 가능.

3. Seasonally Adaptive VMD-SSA-LSTM: A Hybrid Deep Learning Framework for High-Accuracy District Heating Load Forecasting  [Mathematics, Yu Zhang et al. 2025]

【논문 내용】

논문 개요

Arizona State University 캠퍼스 지역난방 열부하 예측 논문. VMD로 시계열을 분해하고 SSA로 LSTM 하이퍼파라미터를 계절별로 최적화하는 구조. 공급-수요 불균형 및 열 분배 불균형 문제 해결을 목적으로 함.

입력 변수

과거 난방 열부하 시계열, 기상 데이터(기온 등), 계절 정보

방법론

VMD로 난방 열부하 시계열을 정상적인 IMF 성분으로 분해 → SSA로 LSTM 하이퍼파라미터를 계절별로 최적화 → LSTM으로 각 성분 예측 → 합산하여 최종 예측값 도출

출력 및 성능

MAPE 최저 0.9549%(봄 기준). 계절별 독립 최적화로 다른 모델 대비 RMSE, MAE, MAPE 전 지표에서 우수.

【저희 프로젝트 적용】

대응 변수

저희 서브 데이터인 한국 지역난방 열량계 데이터(2021~2025, 16,868,714행)에 직접 적용 가능. 열 계량기(P, W, Tvl, Trl, qv) 시계열 대응.

적용 방법론

VMD 분해 방식을 한국 지역난방 데이터에 적용하여 동일 파이프라인으로 서브 데이터 예측 구현. 계절별 파라미터 분리 전략은 독일 빌딩 데이터에도 적용 가능.

기대 효과 및 한계

독일 메인 데이터와 도메인 차이 있음(건물 vs 지역난방). 서브 데이터 활용 단계에서 주된 근거 논문으로 위치.

4. Energy Forecasting in a Public Building: A Benchmarking Analysis on Long Short-Term Memory (LSTM), Support Vector Regression (SVR), and Extreme Gradient Boosting (XGBoost) Networks  [Applied Sciences, Huang et al. 2022]

【논문 내용】

논문 개요

영국 버밍엄 대학교 공공 건물의 30분 단위 전력 소비량 예측 벤치마킹 논문. 날씨 데이터 없이 과거 전력 소비 기록과 시간/날짜 정보만으로 LSTM, SVR, XGBoost 3종을 비교. 최소한의 피처로 실전 배포 가능한 경량 모델을 목표로 함.

입력 변수

과거 전력 소비량 시계열(30분 단위), 시간/날짜 피처(Day-sin, Day-cos 삼각함수 변환)

방법론

LSTM, SVR, XGBoost 각각 독립 학습 → 동일 데이터셋에서 RMSE, R², MAE 기준 성능 비교 → 최적 하이퍼파라미터 탐색

출력 및 성능

SVR이 특정 상황에서 LSTM보다 강건한 성능. XGBoost는 정확도와 속도 균형 우수. LSTM은 장기 의존성에 유리하나 데이터 특성에 따라 편차 존재.

【저희 프로젝트 적용】

대응 변수

cr_measurement_1h, cr_measurement_15min의 W, P 시계열. 시간 피처(Day-sin/cos)는 저희 전처리 5단계 sin/cos 인코딩과 동일.

적용 방법론

저희 챔피언 모델 선정 과정에서 LSTM, SVR, XGBoost 3종 비교 실험의 직접 근거. 날씨 데이터 없이도 시간 피처만으로 예측 가능함을 지지.

기대 효과 및 한계

30분 단위 단일 건물 데이터 기반이나 저희 1h/15min 해상도에 직접 적용 가능. 81개 계량기 각각에 독립 모델 적용 시 계산 비용 고려 필요.

5. Future energy insights: Time-series and deep learning models for city load forecasting  [Applied Energy, Maleki et al. 2024]

【논문 내용】

논문 개요

스웨덴 IoT 미터링 데이터(2020~2023, 4개년) 기반 도시 단위 전력 소비량 예측 벤치마킹 논문. CNN, XGBoost, RF, SARIMAX, FB Prophet 5종 모델을 비교. AutoML로 대규모 데이터셋의 범용성 검증.

입력 변수

시간별 전력 소비량, 시간별 기온(Hourly Temp), 전력 가격(Pricing)

방법론

CNN, XGBoost, RF, SARIMAX, FB Prophet 각각 독립 학습 → MSE, RMSE, MAE, MAPE 기준 성능 비교 → AutoML로 4년치 데이터 범용성 검증

출력 및 성능

CNN이 모든 모델 압도. MSE 기준 XGBoost 대비 69.48%, Prophet 대비 30.62% 낮음. R² 0.93(train), 0.60(test).

【저희 프로젝트 적용】

대응 변수

cr_measurement_1h, cr_measurement_15min의 W, P 시계열. Ta(외기온도)는 논문의 기온 변수와 대응. 전력 가격은 저희 데이터에 없으나 제외하고 적용 가능.

적용 방법론

저희 챔피언 모델 선정 과정에서 CNN, XGBoost, RF, Prophet, SARIMAX 5종 비교 실험의 근거. 4번 논문과 함께 다양한 모델 비교 방식 지지.

기대 효과 및 한계

도시 단위 집계 데이터 기반이나 계량기 단위로 분해하여 적용 가능. Prophet은 계절성 처리에 강점이 있어 저희 6년치 데이터의 연간 계절 패턴 포착에 유리.

2부. 이상탐지 선행연구 (5편)

6. Anomaly detection based on LSTM and autoencoders using federated learning in smart electric grid  [Journal of Parallel and Distributed Computing, Shrestha et al. 2024]

【논문 내용】

논문 개요

스마트 그리드 변전소의 전력 데이터 이상탐지 논문. LSTM-AE 기반 재구성 오차로 이상을 탐지하며 MSD와 MAD 두 가지 동적 임계치를 비교. 연합학습으로 데이터 프라이버시를 보호하는 구조 포함.

입력 변수

변전소별 전력 소비 시계열(전압, 전류, 전력량 등), IoT 센서 수집 데이터

방법론

LSTM Encoder로 시계열 압축 → LSTM Decoder로 재구성 → 재구성 오차 계산 → MSD(평균+표준편차) 또는 MAD(중앙값 절대 편차) 기준으로 이상 판정

출력 및 성능

MSD + 128비트 암호화 결합 시 F1-score 97%, 정확도 98%. MAD가 노이즈 많은 산업 데이터에서 더 강건함 확인.

【저희 프로젝트 적용】

대응 변수

cr_measurement_1h, cr_measurement_15min의 P(유효전력), W(전력량), I1/I2/I3(전류), U1/U2/U3(전압) 시계열. 연합학습 부분은 저희 범위 외.

적용 방법론

저희 이상탐지 3단계 LSTM-AE 구성의 핵심 근거. MSD/MAD 동적 임계치는 저희 이상 판정 기준으로 직접 적용 가능. 재구성 오차 기반 비지도 탐지 구조 지지.

기대 효과 및 한계

연합학습 제외하고 LSTM-AE 이상탐지 구조만 적용. 81개 계량기 전체에 동일 구조 적용 시 계산 비용 고려 필요. 전력 계량기 71개에 우선 적용 권장.

7. Research on building energy consumption anomaly detection based on data mining technology  [IPMLP 학술대회, Wei Wei 2025]

【논문 내용】

논문 개요

건물 에너지 소비 관리의 이상탐지 정확도 향상을 위해 Isolation Forest와 Self-Encoder(Autoencoder)를 통합한 하이브리드 탐지 모델 개발. 에너지 소비의 시간적 주기성과 변동 특성 분석 포함.

입력 변수

건물 전력 소비 시계열, 시간 주기 피처, 환경 요인(날씨, 조명, 냉난방, 휴일 여부)

방법론

Isolation Forest로 랜덤 트리 구축하여 이상치 빠르게 분리 → Autoencoder로 재구성 오차 계산 → 오차가 임계치 초과 시 이상 판정 → 두 방법 결합으로 탐지력 극대화

출력 및 성능

정확도, F1값, 탐지 지연 시간 기준으로 전통적 방법 대비 우수. 다양한 시간대 및 시나리오에서 강건성과 안정성 확인.

【저희 프로젝트 적용】

대응 변수

cr_measurement_1h, cr_measurement_15min의 W, P, Tvl, Trl 시계열. 시간 주기 피처는 저희 전처리 5단계 시간 피처로 대응.

적용 방법론

저희 이상탐지 1단계(Isolation Forest) + 3단계(LSTM-AE) 조합 구조의 직접 근거. 빌딩 에너지 도메인에서 실제 적용 사례로 유사 환경에서의 유효성 확인.

기대 효과 및 한계

학술대회 논문으로 5페이지 분량이라 방법론 깊이가 얕음. 8번 논문과 함께 보조적으로 인용. 독일 빌딩 데이터의 도메인 유사성 있음.

8. An innovative dynamic anomaly detection method based on hybrid data mining technology for building energy consumption  [Energy and Buildings, Lei Lei et al. 2024]

【논문 내용】

논문 개요

건물 에너지 소비 데이터에서 포인트 이상과 집단 이상을 동시에 탐지하는 동적 방법론 제안. EWKM 클러스터링과 CART 의사결정 트리로 레이블 없는 데이터의 패턴 인식 메커니즘 구축 후 IF+LOF로 탐지.

입력 변수

건물 전력 소비 시계열, 에너지 소비 패턴 특징, 시간 정보

방법론

EWKM으로 에너지 패턴 클러스터링 → CART로 패턴 특징 학습 및 자동 레이블링 → Isolation Forest로 구조적 이상치 선별 → LOF로 밀도 기반 미세 이상치 탐지 → DTW로 집단 이상 탐지

출력 및 성능

AUC 0.90, 정확도 0.98, F-score 0.82. KNN, CBLOF 등 다른 조합 모델 대비 우수. 포인트 이상과 집단 이상 동시 탐지 확인.

【저희 프로젝트 적용】

대응 변수

cr_measurement_1h, cr_measurement_15min의 W, P 전력 시계열. EWKM 클러스터링은 저희 81개 계량기 그룹별 분류(발전/소비, 열/전기/기상)에 적용 가능.

적용 방법론

저희 이상탐지에서 Isolation Forest 에너지 데이터 적용의 핵심 근거. AUC 0.90 성능 검증으로 신뢰도 확보. 집단 이상(지속적 과소비 등) 탐지는 저희 is_building_event 플래그와 연결.

기대 효과 및 한계

레이블 없는 저희 데이터에 직접 적용 가능. LOF 추가 시 Isolation Forest 단독 대비 미세 이상치 탐지력 향상 기대. 81개 계량기 전체 적용 시 계산 비용 고려 필요.

9. An Integrated Data Engineering and Machine Learning Framework for Energy Prediction and Fault Detection in Smart Buildings  [IEEE Access, Shashank et al. 2026]

【논문 내용】

논문 개요

스마트빌딩의 에너지 예측과 결함 탐지를 통합한 클라우드 프레임워크 논문. 시간별 에너지 소비량, 기상, 점유도 데이터를 통합하여 XGBoost로 예측하고 Bollinger Bands로 이상을 탐지. 14개 건물 유형별 맞춤 모델 비교 포함.

입력 변수

시간별 전력 소비량, 기상 데이터(온도 등), 건물 점유도(Occupancy) 데이터, 건물 유형 정보

방법론

XGBoost, LSTM, RF, Prophet, MSTL 예측 모델 비교 → XGBoost가 최고 성능 확인 → 이동평균 중심으로 ±표준편차 범위(Bollinger Bands) 설정 → 범위 이탈 시 결함으로 판정 → Human-in-the-loop으로 운영자 최종 검증

출력 및 성능

XGBoost가 모든 건물 유형에서 최고 예측 정확도. Bollinger Bands 기반 탐지기가 이동평균 주변 변동성으로 비정상 변동 효과적으로 포착.

【저희 프로젝트 적용】

대응 변수

cr_measurement_1h, cr_measurement_15min의 W, P 시계열. Ta(외기온도)는 기상 데이터와 대응. 점유도 데이터는 저희에게 없으나 시간 피처로 대체 가능.

적용 방법론

통계 기반 이상탐지(Bollinger Bands = 이동평균 ± 표준편차)의 직접 근거. 저희 IQR/Z-score 통계 기반 탐지와 같은 맥락. XGBoost 예측 모델 선택 근거 제공.

기대 효과 및 한계

Bollinger Bands는 저희 이상탐지 1단계 통계 필터로 즉시 적용 가능. 14개 건물 유형별 분리 학습 결과가 저희 발전/소비/열/기상 계량기 분류별 모델 분리 전략과 연결.

10. Multi-model real-time energy consumption anomaly detection for office buildings based on circuit classification  [Energy and Buildings, Liu Tang Xue 2025]

【논문 내용】

논문 개요

오피스 건물의 분전반(Sub-circuit) 레벨 에너지 이상탐지 논문. ACF/PACF, ADF/KPSS 정상성 테스트, 기상 데이터와의 상관관계 분석으로 회로를 4가지 유형으로 분류하여 유형별 맞춤 모델 적용.

입력 변수

분전반별 전력 소비 시계열, 기상 데이터(기온, 습도), 시간 정보, 자기상관함수(ACF/PACF) 통계값

방법론

ACF/PACF, ADF/KPSS, SRCC로 회로 유형 분류(Type I: 기저부하, Type II: 주기성 부하, Type III: 날씨 민감 부하, Type IV: 불규칙 부하) → 유형별 맞춤 모델 적용(3σ 규칙, XGBoost, 유사일 분석 등)

출력 및 성능

전체 계량기에 무거운 AI 모델 불필요. 단순 부하에는 경량 통계 모델, 복잡 부하에만 AI 모델 적용으로 효율성과 정확도 동시 달성.

【저희 프로젝트 적용】

대응 변수

저희 81개 계량기 분류와 직접 대응. Type I(기저부하) ↔ 발전 계량기 일부, Type II(주기성) ↔ 전력 소비 계량기, Type III(날씨 민감) ↔ 열/냉방 계량기, Type IV(불규칙) ↔ 이벤트성 계량기.

적용 방법론

81개 계량기를 유형별로 분류하여 단순 계량기에는 IQR/Z-score 통계 탐지, 복잡 계량기에는 Isolation Forest + LSTM-AE 적용하는 계층적 이상탐지 구조의 핵심 근거.

기대 효과 및 한계

회로 분류 기준(ACF/PACF, ADF/KPSS)을 저희 계량기 전처리 단계에 적용 가능. 유형별 모델 분리로 81개 전체에 동일 모델 적용하는 것보다 계산 비용 절감 기대.

3부. LLM 연동 선행연구 (1편)

11. A Review of Large Language Models for Energy Systems: Applications, Challenges, and Future Prospects  [IEEE Access Vol.13, Mirshekali et al. 2025]

【논문 내용】

논문 개요

에너지 시스템에서 LLM 활용을 종합 리뷰한 논문. 재생에너지 예측부터 전력 시스템 운영, 에너지 시장 분석까지 LLM의 역할을 13가지(유지보수 담당자, 어드바이저, 예측자, 데이터 분석가 등)로 분류. RAG, Fine-tuning, PEFT 등 핵심 기술 포함.

입력 변수

전력 소비 시계열, 유지보수 기록 텍스트, 기술 매뉴얼, 센서 데이터, 에너지 시장 데이터 등 구조적/비구조적 데이터 통합

방법론

LLM 기반 에이전트가 센서 데이터와 기술 문서를 동시에 분석 → RAG로 실시간 매뉴얼과 과거 데이터 결합 → 결함 진단 및 자연어 설명 생성 → PEFT로 에너지 도메인 특화 경량 학습

출력 및 성능

LLM이 에너지 시스템에서 유지보수, 예측, 이상탐지 설명, 자연어 질의응답 등 13가지 역할 수행 가능. 전통적 AI 대비 문맥적 추론과 설명력에서 우수.

【저희 프로젝트 적용】

대응 변수

저희 이상탐지 결과(P 음수값, PF 이상 등), 예측 결과, 보고 지표를 LLM에 입력. Tvl/Trl/Tdiff 등 열 계량기 이상 설명 생성에 활용. 유지보수 이력(변류기 오류 구간 등) 텍스트와 결합.

적용 방법론

Orchestrator Agent가 이상탐지/예측 결과를 종합하여 자연어 보고서 생성하는 구조의 핵심 근거. Critic Agent가 분석 결과를 검증하고 신뢰도 등급을 설명하는 기능 지지. 대화형 에너지 질의응답 기능 근거.

기대 효과 및 한계

LLM 연동은 이상탐지/예측 모델 완성 후 3단계에서 구현 예정. 도메인 특화 Fine-tuning 없이 프롬프트 엔지니어링 방식으로 먼저 접근 권장. 할루시네이션 방지를 위해 Critic Agent의 검증 기능 필수.